МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ         УНИВЕРСИТЕТ    им. Н.Э.Баумана

Лабораторная работа № 2.

по курсу "Микроэлектроника и схемотехника"

Триггеры.

Отчет.

Выполнил студент группы ИУ5-54
Киреев Иван
Проверил преподаватель 
Колобков В. Д.

Москва 2006 г.

# Цель работы:

Закрепление теоретического материала путем макетирования и экспериментального исследования элементов ЭВМ, а также развитие навыков по сборке и проверке функционирования цифровых схем с помощью современной измерительной аппаратуры.

# Выполнение работы.

## 1. Исследование работы RS-триггера в статическом режиме.

Соберем схему асинхронного RS-триггера из элементов И-НЕ.

Такой триггер работает по следующей таблице переходов:

| ~R | ~S | Qn-1 | Qn | ~Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2. Исследование работы схемы RS-триггера в динамическом режиме.

Соберем схему:

Данная схема состоит из схемы генератора импульсов малой длительности, состоящей из m=3 И-НЕ и схемы формирования задержки, состоящей из k=2 И-НЕ. Данные параметры являются критическими, то есть при меньшей длительности импульса не происходит переключение триггера и при меньшей задержке (вообще говоря данная задержка минимальна) триггер работает неправильно. При таких параметрах мы можем измерить динамические параметры RS-триггера.

Минимальная длительность импульса равна 33 нс.

Разрешающее время триггера равно 17,8 нс.

## 3. Исследование работы JK-триггера в статическом режиме.

Соберем схему с использованием библиотечного JK-триггера.

Сигнал C не показан в таблице, так как его сброс в 0 устанавливает выходное значение триггера. Если сигнал C не изменяется, то не изменяется и выходное состояние триггера.

Такой триггер работает по следующей таблице переходов:

| J | K | Qn-1 | Qn | ~Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

JK-триггер, в отличие от RS-триггера, не имеет запрещенного состояния. При подаче на вход J=K=1, происходит переключение состояния триггера, то есть работа в режиме счетного T-триггера.

## 4. Исследование работы схемы JK-триггера в динамическом режиме.

Соберем схему:

На входы J и K подана 1, что обеспечивает работу в режиме счетного триггера.

Время переключения триггера равняется 9,1 нс.

Определим разрешающее время триггера.

Увеличим частоту импульсов на входе до тех пор, пока триггер не начнет работать неправильно.

100 МГц – правильная работа.

110 МГц – неправильная работа.

Для 100 МГц разрешающая способность триггера равна 10 нс, что приблизительно равняется времени переключения.

## 5. Исследование работы JK-триггера(cmos 4000_5V) в динамическом режиме.

Заменим идеальный триггер моделью реального.

Время распространения такого триггера равно 55 нс.

Ошибки начинаются с 20 МГц, что соответствует разрешающему времени 50 нс.