МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ         УНИВЕРСИТЕТ    им. Н.Э.Баумана

Лабораторная работа № 7.

по курсу "Системное программирование"

Отчет.

Ввод адреса, числа в шестнадцатеричном виде.

Вариант 9.

Выполнил студент группы ИУ5-54
Киреев Иван
Проверил преподаватель 
Виноградова М. В.

Москва 2006 г.

# Задание на ЛР.

Задание: Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для ввода с клавиатуры четырехразрядного числа (короткого адреса NEAR) в шестнадцатеричном представлении (01..EF) и вывода его на дисплей для контроля в шестнадцатеричном и десятичном (нужно выполнить перевод) представлениях. Между числом и его представлениями располагается знак равенства ("="), между - представлениями пробел. Например, "00FE=00FE 254". Программа должна работать в циклическом режиме. Завершение цикла ввода чисел выполняется по знаку “*” в первой строке. Для ввода и перевода должны быть разработаны процедуры. Организовать очистку экрана до начала работы программы, и после ее завершения. По завершению программы выдается сообщение об ее успешном окончании. Для запроса ввода числа должна выдаваться подсказка.

Доп. требования: Предусмотреть ввод длинного адреса (FAR), разделенных знаком “:” (Например – 0099:01AFh). Предусмотреть возможность ввода десятичных чисел, отличие шестнадцатеричных чисел от десятичных – окончание их строки на символы “h” и “H”.

# Перечень возникших ошибок.

- Не удалость вызвать ввод строки по нажатию клавиши ENTER. Данная клавиша относится к управляющим, а они отсекаются процедурой GetLet.

- В процессе отладки дважды выводилась строка о неправильной строке. Причина – процедура StrToHex выводит строку и оставляет BX-базовый адрес измененным. WriteLn Выводит еще одну строку с этого же адреса.

- Процедура чтения десятичного числа из строки.  В AL находится значение разряда числа. Необходимо переместить его в DX для операции умножения. Используется конструкция push AX, pop DX. При этом в DH помещается неинициализированное значение AH. Для устранения ошибки необходимо инициализировать AH значением 0.

# Инструкция использованию программы.

Формат команды:

lab7.com

Программа очищает экран и выводит сообщение-подсказку 'xx:xx, xx, xx:xxH, xxH'.

Далее ожидается ввод строки.
При вводе строки не разрешается вводить управляющие символы и расширенные коды.
Ввод завершается нажатием '$'.

После ввода программа анализирует строку и обрабатывает ее.

При анализе определяется десятичное или шестнадцатеричное число введено и введен ли адрес сегмента. После этого происходит распечатка полученного значения в шестнадцатеричном и десятичном формате. При этом происходит обрезка старших слов числа.

Если строка не начинается с '*', то запрашивается ввод новой строки.

Иначе выводится сообщение об успешной работе и информация с фамилией и группой разработчика.

Далее ожидается ввод любого символа.

Далее программа очищает экран и завершает работу.

# Блок-схема программы.

Внимание. Процедуры не указанные в блок-схеме и подключаемые в файле sys.inc описаны в предыдущих ЛР.

# Листинг программы.

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 1

# lab7.asm

# 1				     ;Лабораторная работа №7

# 2				     ;Киреев Иван, ИУ5-54

# 3

# 4	0000			     MSeg SEGMENT 'code'

# 5

# 6				     ORG 100h

# 7

# 8				     ASSUME DS:MSeg, CS:MSeg, SS:MSeg

# 9

# 10	0100			     Start:

# 11	0100  E8 0470			     call ClrScr     ;Очистка экрана

# 12	0103  BB 012Fr			     mov BX, OFFSET sHelp

# 13	0106  E8 03B1			     call WriteLN

# 14

# 15	0109				     Start_C:

# 16	0109  BB 01B6r				     mov BX, OFFSET sBuf

# 17	010C  E8 037B				     call Read

# 18	010F  80 3E 01B6r 2A			     cmp sBuf, '*'

# 19	0114  74 08				     jz	Exit

# 20	0116  E8 015C				     call StrToHex

# 21	0119  E8 00B0				     call PrintPtr

# 22	011C  EB EB			     jmp Start_C

# 23	011E			     Exit:

# 24	011E  BB 0163r			     mov BX, OFFSET sPlus

# 25	0121  E8 039D			     call Write

# 26	0124  E8 043C			     call GetCh

# 27	0127  E8 0449			     call ClrScr

# 28	012A  B8 4C00			     mov AX, 4C00h   ;Выход

# 29	012D  CD 21			     int 21h

# 30					     ;Конец программы

# 31				     ;--------------------

# 32	012F  4C 61 62 37 2E 20	4B+  sHelp		     DB	'Lab7. Kireev Ivan, IU5-54', 0Ah, 0Dh, 'xx:xx, xx, xx:xxH, xxH',    +

# 33	      69 72 65 65 76 20	49+  0Ah, 0Dh, '$'

# 34	      76 61 6E 2C 20 49	55+

# 35	      35 2D 35 34 0A 0D	78+

# 36	      78 3A 78 78 2C 20	78+

# 37	      78 2C 20 78 78 3A	78+

# 38	      78 48 2C 20 78 78	48+

# 39	      0A 0D 24

# 40	0163  4C 61 62 37 2E 20	4B+  sPlus		     DB	'Lab7. Kireev Ivan, IU5-54', 0Ah, 0Dh, 'Work is	executed	    +

# 41	      69 72 65 65 76 20	49+  successfully.', 0Ah, 0Dh, '$'

# 42	      76 61 6E 2C 20 49	55+

# 43	      35 2D 35 34 0A 0D	57+

# 44	      6F 72 6B 20 69 73	20+

# 45	      65 78 65 63 75 74	65+

# 46	      64 20 73 75 63 63	65+

# 47	      73 73 66 75 6C 6C	79+

# 48	      2E 0A 0D 24

# 49	019F  20 45 72 72 6F 72	20+  sStringError    DB	' Error	in this	string ', '$'

# 50	      69 6E 20 74 68 69	73+

# 51	      20 73 74 72 69 6E	67+

# 52	      20 24

# 53	01B6  24 0F*(??)	     sBuf		     DB	'$', 15	DUP (?)

# 54

# 55	01C6  0000		     pSegment	     DW	0    ;Адрес сегмента

# 56	01C8  0000		     pOffset	     DW	0    ;Адрес смещения

# 57	01CA  FF		     fSegment	     DB	-1   ;Флаг сегмента

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 2

# lab7.asm

# 58	01CB  FF		     fOffset	     DB	-1   ;Флаг смещения

# 59

# 60				     ;--------------------

# 61	01CC			     PrintPtr PROC

# 62	01CC  B7 00			     mov BH, 0

# 63	01CE  B4 03			     mov AH, 03h

# 64	01D0  CD 10			     int 10h

# 65	01D2  B2 14			     mov DL, 20

# 66	01D4  B4 02			     mov AH, 02h

# 67	01D6  CD 10			     int 10h

# 68

# 69	01D8  B2 3D			     mov DL, '='

# 70	01DA  E8 0381			     call PutCh

# 71

# 72	01DD  80 3E 01CAr FF		     cmp fSegment, -1

# 73	01E2  74 1A			     jz	PrintPtr_O

# 74	01E4  80 3E 01CAr 00		     cmp fSegment, 0

# 75	01E9  75 76			     jnz PrintPtr_Error

# 76	01EB  8A 16 01C7r			     mov DL, BYTE PTR pSegment+1

# 77	01EF  E8 0349				     call HexToChar

# 78	01F2  8A 16 01C6r			     mov DL, BYTE PTR pSegment

# 79	01F6  E8 0342				     call HexToChar

# 80	01F9  B2 3A				     mov DL, ':'

# 81	01FB  E8 0360				     call PutCh

# 82	01FE				     PrintPtr_O:

# 83	01FE  80 3E 01CBr FF		     cmp fOffset, -1

# 84	0203  74 58			     jz	PrintPtr_End

# 85	0205  80 3E 01CBr 00		     cmp fOffset, 0

# 86	020A  75 55			     jnz PrintPtr_Error

# 87	020C  8A 16 01C9r			     mov DL, BYTE PTR pOffset+1

# 88	0210  E8 0328				     call HexToChar

# 89	0213  8A 16 01C8r			     mov DL, BYTE PTR pOffset

# 90	0217  E8 0321				     call HexToChar

# 91	021A  B2 68			     mov DL, 'h'

# 92	021C  E8 033F			     call PutCh

# 93	021F  B2 2C			     mov DL, ','

# 94	0221  E8 033A			     call PutCh

# 95	0224  B2 20			     mov DL, ' '

# 96	0226  E8 0335			     call PutCh

# 97

# 98					     ;Печать в десятичном формате.

# 99	0229  80 3E 01CAr FF		     cmp fSegment, -1

# 100	022E  74 13			     jz	PrintPtr_1

# 101	0230  80 3E 01CAr 00		     cmp fSegment, 0

# 102	0235  75 2A			     jnz PrintPtr_Error

# 103	0237  8B 16 01C6r			     mov DX, pSegment

# 104	023B  E8 029A				     call HexToCharDec

# 105	023E  B2 3A				     mov DL, ':'

# 106	0240  E8 031B				     call PutCh

# 107	0243				     PrintPtr_1:

# 108	0243  80 3E 01CBr FF		     cmp fOffset, -1

# 109	0248  74 13			     jz	PrintPtr_End

# 110	024A  80 3E 01CBr 00		     cmp fOffset, 0

# 111	024F  75 10			     jnz PrintPtr_Error

# 112	0251  8B 16 01C8r			     mov DX, pOffset

# 113	0255  E8 0280				     call HexToCharDec

# 114	0258  B2 64			     mov DL, 'd'

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 3

# lab7.asm

# 115	025A  E8 0301			     call PutCh

# 116

# 117	025D				     PrintPtr_End:

# 118	025D  E8 0308			     call ClrF

# 119	0260  C3			     ret

# 120	0261			     PrintPtr_Error:

# 121	0261  BB 0268r			     mov BX, OFFSET sdERROR

# 122	0264  E8 0253			     call WriteLn

# 123	0267  C3			     ret

# 124	0268			     PrintPtr ENDP

# 125				     ;--------------------

# 126	0268  23 45 52 52 4F 52	24   sdERROR DB	'#ERROR', '$'

# 127	026F  23 49 4E 49 54 24	     sdINIT  DB	'#INIT', '$'

# 128				     ;--------------------

# 129	0275			     StrToHex	     PROC

# 130	0275  C6 06 01CAr FF		     mov fSegment, -1

# 131	027A  C6 06 01CBr FF		     mov fOffset, -1

# 132

# 133	027F  BF FFFF			     mov DI, -1

# 134

# 135					     ;Предварительный анализ строки

# 136	0282  C7 06 031Ar 0000		     mov StrToHex_DD, 0

# 137	0288  C7 06 031Cr 0000		     mov StrToHex_Hex, 0

# 138	028E  C7 06 031Er 0000		     mov StrToHex_End, 0

# 139

# 140	0294				     StrToHex_AC:

# 141	0294  47				     inc DI

# 142	0295  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 143	0297  3C 3A				     cmp AL, ':'

# 144	0299  75 17				     jne StrToHex_A1

# 145	029B  83 FF 00					     cmp DI, 0

# 146	029E  74 71					     jz	StrToHex_Error

# 147	02A0  83 3E 031Ar 00				     cmp StrToHex_DD, 0

# 148	02A5  75 6A					     jnz StrToHex_Error

# 149	02A7  83 3E 031Cr 00				     cmp StrToHex_Hex, 0

# 150	02AC  75 63					     jnz StrToHex_Error

# 151	02AE  89 3E 031Ar					     mov StrToHex_DD, DI

# 152	02B2					     StrToHex_A1:

# 153	02B2  3C 68				     cmp AL, 'h'

# 154	02B4  74 04				     jz	StrToHex_A1_1

# 155	02B6  3C 48				     cmp AL, 'H'

# 156	02B8  75 1F				     jnz StrToHex_A2

# 157	02BA						     StrToHex_A1_1:

# 158	02BA  83 FF 00					     cmp DI, 0

# 159	02BD  74 52					     jz	StrToHex_Error

# 160	02BF  83 3E 031Cr 00				     cmp StrToHex_Hex, 0

# 161	02C4  75 4B					     jne StrToHex_Error

# 162	02C6  A1 031Ar					     mov AX, StrToHex_DD

# 163	02C9  3D 0000					     cmp AX, 0

# 164	02CC  74 07					     jz	StrToHex_A1_2

# 165

# 166	02CE  2B C7					     sub AX, DI

# 167	02D0  3D FFFF					     cmp AX, -1			     ;Недопустима комбинация :h	:H

# 168	02D3  74 3C					     jz	StrToHex_Error

# 169	02D5						     StrToHex_A1_2:

# 170	02D5  89 3E 031Cr					     mov StrToHex_Hex, DI

# 171	02D9					     StrToHex_A2:

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 4

# lab7.asm

# 172

# 173	02D9  83 FF 10				     cmp DI, 16

# 174	02DC  74 04				     jz	StrToHex_A3

# 175	02DE  3C 24				     cmp AL, '$'

# 176	02E0  75 B2			     jne StrToHex_AC

# 177	02E2					     StrToHex_A3:

# 178	02E2  83 FF 00				     cmp DI, 0

# 179	02E5  74 2A				     jz	StrToHex_Error

# 180	02E7  83 3E 031Ar 00			     cmp StrToHex_DD, 0

# 181	02EC  74 0A				     jz	StrToHex_A4

# 182	02EE  A1 031Ar					     mov AX, StrToHex_DD

# 183	02F1  2B C7					     sub AX, DI

# 184	02F3  3D FFFF					     cmp AX, -1			     ;Недопустима комбинация :$

# 185	02F6  74 19					     jz	StrToHex_Error

# 186	02F8					     StrToHex_A4:

# 187	02F8  89 3E 031Er					     mov StrToHex_End, DI

# 188					     ;Перевод строки в адрес.

# 189	02FC				     StrToHex_T:

# 190	02FC  83 3E 031Cr 00		     cmp StrToHex_Hex, 0

# 191	0301  74 07			     jz	StrToHex_T_Dec

# 192						     ;Шестнадцатеричное	число.

# 193	0303  E8 001A				     call StrToHex_GetSegmentHex

# 194	0306  E8 007A				     call StrToHex_GetOffsetHex

# 195	0309  C3				     ret

# 196	030A				     StrToHex_T_Dec:

# 197						     ;Десятичное число.

# 198	030A  E8 00D5				     call StrToHex_GetSegmentDec

# 199	030D  E8 0128				     call StrToHex_GetOffsetDec

# 200	0310  C3			     ret

# 201	0311			     StrToHex_Error:

# 202	0311  53			     push BX

# 203	0312  BB 019Fr			     mov BX, OFFSET sStringError

# 204	0315  E8 01A9			     call Write

# 205	0318  5B			     pop BX

# 206	0319  C3			     ret

# 207	031A			     StrToHex	     ENDP

# 208

# 209	031A  0000		     StrToHex_DD	     DW	0

# 210	031C  0000		     StrToHex_Hex    DW	0

# 211	031E  0000		     StrToHex_End    DW	0

# 212				     ;-------

# 213	0320			     StrToHex_GetSegmentHex PROC

# 214	0320  BA 0000			     mov DX, 0

# 215	0323  BF 0000			     mov DI, 0

# 216	0326  8B 0E 031Ar		     mov CX, StrToHex_DD

# 217	032A  83 F9 00			     cmp CX, 0

# 218	032D  75 06			     jnz StrToHex_SH_1

# 219	032F  C6 06 01CAr FF			     mov fSegment, -1

# 220	0334  C3				     ret

# 221	0335				     StrToHex_SH_1:

# 222	0335  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 223	0337				     StrToHex_SH_C:

# 224	0337  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 225	0339  3C 30				     cmp AL, '0'

# 226	033B  72 41				     jb	StrToHex_SH_Error

# 227	033D  3C 39				     cmp AL, '9'

# 228	033F  76 13				     jbe StrToHex_SH_dec

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 5

# lab7.asm

# 229	0341  3C 41				     cmp AL, 'A'

# 230	0343  72 39				     jb	StrToHex_SH_Error

# 231	0345  3C 46				     cmp AL, 'F'

# 232	0347  76 10				     jbe StrToHex_SH_hex1

# 233	0349  3C 61				     cmp AL, 'a'

# 234	034B  72 31				     jb	StrToHex_SH_Error

# 235	034D  3C 66				     cmp AL, 'f'

# 236	034F  76 0F				     jbe StrToHex_SH_hex2

# 237	0351  EB 2B 90				     jmp StrToHex_SH_Error

# 238

# 239	0354					     StrToHex_SH_dec:

# 240	0354  2C 30					     sub AL, '0'

# 241	0356  EB 0C 90					     jmp StrToHex_SH_int

# 242	0359					     StrToHex_SH_hex1:

# 243	0359  2C 41					     sub AL, 'A'

# 244	035B  04 0A					     add AL, 10

# 245	035D  EB 05 90					     jmp StrToHex_SH_int

# 246	0360					     StrToHex_SH_hex2:

# 247	0360  2C 61					     sub AL, 'a'

# 248	0362  04 0A					     add AL, 10

# 249	0364					     StrToHex_SH_int:

# 250	0364  51				     push CX

# 251	0365  49					     dec CX

# 252	0366  D1 E1					     shl CX, 1

# 253	0368  D1 E1					     shl CX, 1

# 254	036A  B4 00					     mov AH, 0

# 255	036C  D3 E0					     shl AX, CL

# 256	036E  0B D0					     or	DX, AX

# 257	0370  59				     pop CX

# 258	0371  47				     inc DI

# 259	0372  E2 C3			     loop StrToHex_SH_C

# 260	0374  89 16 01C6r			     mov pSegment, DX

# 261	0378  C6 06 01CAr 00			     mov fSegment, 0

# 262	037D  C3			     ret

# 263	037E				     StrToHex_SH_Error:

# 264	037E  88 0E 01CAr			     mov fSegment, CL

# 265	0382  C3				     ret

# 266	0383			     StrToHex_GetSegmentHex ENDP

# 267

# 268	0383			     StrToHex_GetOffsetHex PROC

# 269	0383  BA 0000			     mov DX, 0

# 270	0386  8B 3E 031Ar		     mov DI, StrToHex_DD

# 271	038A  83 FF 00			     cmp DI, 0

# 272	038D  74 01			     jz	StrToHex_OH_1

# 273	038F  47				     inc DI

# 274	0390				     StrToHex_OH_1:

# 275	0390  8B 0E 031Cr		     mov CX, StrToHex_Hex

# 276	0394  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 277	0396				     StrToHex_OH_C:

# 278	0396  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 279	0398  3C 30				     cmp AL, '0'

# 280	039A  72 41				     jb	StrToHex_OH_Error

# 281	039C  3C 39				     cmp AL, '9'

# 282	039E  76 13				     jbe StrToHex_OH_dec

# 283	03A0  3C 41				     cmp AL, 'A'

# 284	03A2  72 39				     jb	StrToHex_OH_Error

# 285	03A4  3C 46				     cmp AL, 'F'

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 6

# lab7.asm

# 286	03A6  76 10				     jbe StrToHex_OH_hex1

# 287	03A8  3C 61				     cmp AL, 'a'

# 288	03AA  72 31				     jb	StrToHex_OH_Error

# 289	03AC  3C 66				     cmp AL, 'f'

# 290	03AE  76 0F				     jbe StrToHex_OH_hex2

# 291	03B0  EB 2B 90				     jmp StrToHex_OH_Error

# 292

# 293	03B3					     StrToHex_OH_dec:

# 294	03B3  2C 30					     sub AL, '0'

# 295	03B5  EB 0C 90					     jmp StrToHex_OH_int

# 296	03B8					     StrToHex_OH_hex1:

# 297	03B8  2C 41					     sub AL, 'A'

# 298	03BA  04 0A					     add AL, 10

# 299	03BC  EB 05 90					     jmp StrToHex_OH_int

# 300	03BF					     StrToHex_OH_hex2:

# 301	03BF  2C 61					     sub AL, 'a'

# 302	03C1  04 0A					     add AL, 10

# 303	03C3					     StrToHex_OH_int:

# 304	03C3  51				     push CX

# 305	03C4  49					     dec CX

# 306	03C5  D1 E1					     shl CX, 1

# 307	03C7  D1 E1					     shl CX, 1

# 308	03C9  B4 00					     mov AH, 0

# 309	03CB  D3 E0					     shl AX, CL

# 310	03CD  0B D0					     or	DX, AX

# 311	03CF  59				     pop CX

# 312	03D0  47				     inc DI

# 313	03D1  E2 C3			     loop StrToHex_OH_C

# 314	03D3  89 16 01C8r			     mov pOffset, DX

# 315	03D7  C6 06 01CBr 00			     mov fOffset, 0

# 316	03DC  C3			     ret

# 317	03DD				     StrToHex_OH_Error:

# 318	03DD  88 0E 01CBr			     mov fOffset, CL

# 319	03E1  C3				     ret

# 320	03E2			     StrToHex_GetOffsetHex ENDP

# 321

# 322	03E2			     StrToHex_GetSegmentDec PROC

# 323	03E2  BA 0000			     mov DX, 0

# 324	03E5  BF 0000			     mov DI, 0

# 325	03E8  8B 0E 031Ar		     mov CX, StrToHex_DD

# 326	03EC  83 F9 00			     cmp CX, 0

# 327	03EF  75 06			     jnz StrToHex_SD_1

# 328	03F1  C6 06 01CAr FF			     mov fSegment, -1

# 329	03F6  C3				     ret

# 330	03F7				     StrToHex_SD_1:

# 331	03F7  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 332	03F9				     StrToHex_SD_C:

# 333	03F9  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 334	03FB  3C 30				     cmp AL, '0'

# 335	03FD  72 34				     jb	StrToHex_SD_Error

# 336	03FF  3C 39				     cmp AL, '9'

# 337	0401  76 03				     jbe StrToHex_SD_dec

# 338	0403  EB 2E 90				     jmp StrToHex_SD_Error

# 339	0406					     StrToHex_SD_dec:

# 340	0406  2C 30					     sub AL, '0'

# 341	0408  B4 00					     mov AH, 0

# 342	040A  51				     push CX

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 7

# lab7.asm

# 343	040B  49					     dec CX

# 344	040C  52					     push DX

# 345	040D  50						     push AX

# 346	040E  B8 0001							     mov AX, 1

# 347	0411  BA 000A							     mov DX, 10

# 348	0414  83 F9 00							     cmp CX, 0

# 349	0417  74 06							     jz	StrToHex_SD_C_ExpEnd

# 350	0419								     StrToHex_SD_C_Exp:

# 351	0419  52								     push DX

# 352	041A  F7 E2									     mul DX

# 353	041C  5A								     pop DX

# 354	041D  E2 FA							     loop StrToHex_SD_C_Exp

# 355	041F								     StrToHex_SD_C_ExpEnd:

# 356	041F  5A						     pop DX  ;DX:=AX

# 357	0420  F7 E2						     mul DX

# 358	0422  5A					     pop DX

# 359	0423  03 D0					     add DX, AX

# 360	0425  59				     pop CX

# 361

# 362	0426  47				     inc DI

# 363	0427  E2 D0			     loop StrToHex_SD_C

# 364	0429  89 16 01C6r			     mov pSegment, DX

# 365	042D  C6 06 01CAr 00			     mov fSegment, 0

# 366	0432  C3			     ret

# 367	0433				     StrToHex_SD_Error:

# 368	0433  88 0E 01CAr			     mov fSegment, CL

# 369	0437  C3				     ret

# 370	0438			     StrToHex_GetSegmentDec ENDP

# 371

# 372	0438			     StrToHex_GetOffsetDec PROC

# 373	0438  BA 0000			     mov DX, 0

# 374	043B  8B 3E 031Ar		     mov DI, StrToHex_DD

# 375	043F  83 FF 00			     cmp DI, 0

# 376	0442  74 01			     jz	StrToHex_OD_1

# 377	0444  47				     inc DI

# 378	0445				     StrToHex_OD_1:

# 379	0445  8B 0E 031Er		     mov CX, StrToHex_End

# 380	0449  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 381	044B				     StrToHex_OD_C:

# 382	044B  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 383	044D  3C 30				     cmp AL, '0'

# 384	044F  72 34				     jb	StrToHex_OD_Error

# 385	0451  3C 39				     cmp AL, '9'

# 386	0453  76 03				     jbe StrToHex_OD_dec

# 387	0455  EB 2E 90				     jmp StrToHex_OD_Error

# 388	0458					     StrToHex_OD_dec:

# 389	0458  2C 30					     sub AL, '0'

# 390	045A  B4 00					     mov AH, 0

# 391	045C  51				     push CX

# 392	045D  49					     dec CX

# 393	045E  52					     push DX

# 394	045F  50						     push AX

# 395	0460  B8 0001							     mov AX, 1

# 396	0463  BA 000A							     mov DX, 10

# 397	0466  83 F9 00							     cmp CX, 0

# 398	0469  74 06							     jz	StrToHex_OD_C_ExpEnd

# 399	046B								     StrToHex_OD_C_Exp:

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 8

# lab7.asm

# 400	046B  52								     push DX

# 401	046C  F7 E2									     mul DX

# 402	046E  5A								     pop DX

# 403	046F  E2 FA							     loop StrToHex_OD_C_Exp

# 404	0471								     StrToHex_OD_C_ExpEnd:

# 405	0471  5A						     pop DX  ;DX:=AX

# 406	0472  F7 E2						     mul DX

# 407	0474  5A					     pop DX

# 408	0475  03 D0					     add DX, AX

# 409	0477  59				     pop CX

# 410

# 411	0478  47				     inc DI

# 412	0479  E2 D0			     loop StrToHex_OD_C

# 413	047B  89 16 01C8r			     mov pOffset, DX

# 414	047F  C6 06 01CBr 00			     mov fOffset, 0

# 415	0484  C3			     ret

# 416	0485				     StrToHex_OD_Error:

# 417	0485  88 0E 01CBr			     mov fOffset, CL

# 418	0489  C3				     ret

# 419	048A			     StrToHex_GetOffsetDec ENDP

# 420				     ;--------------------

# 421	048A			     Read PROC

# 422				     ;Входные параметры.

# 423				     ;BX - адрес начала	строки.	Не более 16 символов. $	- в конце

# 424	048A  BF 0000			     mov DI, 0

# 425	048D				     Read_C1:

# 426	048D  E8 0019				     call GetLet

# 427	0490  8A D0				     mov DL, AL

# 428	0492  80 FA 24				     cmp DL, '$'

# 429	0495  74 0D				     jz	Read_End

# 430	0497  88 01					     mov [BX+DI], AL

# 431	0499  E8 00C2					     call PutCh

# 432	049C  47					     inc DI

# 433	049D  83 FF 0F					     cmp DI, 15

# 434	04A0  74 02					     jz	Read_End

# 435	04A2  EB E9						     jmp Read_C1

# 436	04A4				     Read_End:

# 437	04A4  B0 24			     mov AL, '$'

# 438	04A6  88 01			     mov [BX+DI], AL

# 439	04A8  C3			     ret

# 440	04A9			     read ENDP

# 441				     ;--------------------

# 442	04A9			     GetLet PROC

# 443	04A9			     GetLet_C1:

# 444	04A9  E8 00B7			     call GetCh

# 445	04AC  3C 00			     cmp AL, 0

# 446	04AE  75 05			     jnz GetLet_L1

# 447	04B0  E8 00B0				     call GetCh

# 448	04B3  EB F4				     jmp GetLet_C1

# 449	04B5				     GetLet_L1:

# 450	04B5  3C 20			     cmp AL, 20H

# 451	04B7  72 F0			     jb	GetLet_C1

# 452	04B9  C3				     ret

# 453	04BA			     GetLet ENDP

# 454				     ;--------------------

# 455	04BA			     WriteLn PROC

# 456				     ;Входные параметры.

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 9

# lab7.asm

# 457				     ;BX - адрес начала	строки.	Признак	завершения - '$'

# 458	04BA  E8 0004			     call Write

# 459	04BD  E8 00A8			     call ClrF

# 460	04C0  C3			     ret

# 461	04C1			     WriteLn ENDP

# 462				     ;--------------------

# 463	04C1			     Write PROC

# 464				     ;Входные параметры.

# 465				     ;BX - адрес начала	строки.	Признак	завершения - '$'

# 466	04C1  BF 0000			     mov DI, 0

# 467	04C4				     Write_C1:

# 468	04C4  8A 11				     mov DL, [BX+DI]

# 469	04C6  80 FA 24				     cmp DL, '$'

# 470	04C9  74 0C				     jZ	Write_End

# 471	04CB  E8 0090					     call PutCh

# 472	04CE  47					     inc DI

# 473	04CF  81 FF 0100				     cmp DI, 256     ;Ограничение длины	строки.

# 474	04D3  74 02					     jz	Write_End

# 475	04D5  EB ED			     jmp Write_C1

# 476	04D7				     Write_End:

# 477	04D7  C3			     ret

# 478	04D8			     Write ENDP

# 479				     ;--------------------

# 480	04D8			     HexToCharDec PROC

# 481					     ;DX - Число

# 482	04D8  8B C2				     mov AX, DX

# 483	04DA  BA 0000				     mov DX, 0

# 484	04DD  BB 2710				     mov BX, 10000

# 485	04E0  F7 F3				     div BX

# 486	04E2  04 30				     add AL, '0'

# 487	04E4  52				     push DX

# 488	04E5  8A D0					     mov DL, AL

# 489	04E7  E8 0074					     call PutCh

# 490	04EA  5A				     pop DX

# 491

# 492	04EB  8B C2				     mov AX, DX

# 493	04ED  BA 0000				     mov DX, 0

# 494	04F0  BB 03E8				     mov BX, 1000

# 495	04F3  F7 F3				     div BX

# 496	04F5  04 30				     add AL, '0'

# 497	04F7  52				     push DX

# 498	04F8  8A D0					     mov DL, AL

# 499	04FA  E8 0061					     call PutCh

# 500	04FD  5A				     pop DX

# 501

# 502	04FE  8B C2				     mov AX, DX

# 503	0500  BA 0000				     mov DX, 0

# 504	0503  BB 0064				     mov BX, 100

# 505	0506  F7 F3				     div BX

# 506	0508  04 30				     add AL, '0'

# 507	050A  52				     push DX

# 508	050B  8A D0					     mov DL, AL

# 509	050D  E8 004E					     call PutCh

# 510	0510  5A				     pop DX

# 511

# 512	0511  8B C2				     mov AX, DX

# 513	0513  BA 0000				     mov DX, 0

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 10

# lab7.asm

# 514	0516  BB 000A				     mov BX, 10

# 515	0519  F7 F3				     div BX

# 516	051B  04 30				     add AL, '0'

# 517	051D  52				     push DX

# 518	051E  8A D0					     mov DL, AL

# 519	0520  E8 003B					     call PutCh

# 520	0523  5A				     pop DX

# 521

# 522	0524  80 C2 30				     add DL, '0'

# 523	0527  E8 0034				     call PutCh

# 524	052A  C3			     ret

# 525	052B			     HexToCharDec ENDP

# 526				     ;--------------------

# 527				     INCLUDE sys.inc

# 1   528				     ;--------------------

# 1   529	052B  30 31 32 33 34 35	36+  HTCH_Tab DB '0123456789ABCDEF'

# 530	      37 38 39 41 42 43	44+

# 531	      45 46

# 1   532

# 1   533	053B			     HexToChar PROC

# 1   534	053B  50		     push AX

# 1   535	053C  53		     push BX

# 1   536	053D  51		     push CX

# 1   537	053E  52		     push DX

# 1   538	053F  8A C2			     mov AL, DL

# 1   539	0541  50			     push AX

# 1   540	0542  B9 0004			     mov CX, 4

# 1   541	0545  D2 E8			     shr AL, CL

# 1   542	0547  BB 052Br			     mov BX, OFFSET(HTCH_Tab)

# 1   543	054A  D7			     xlatb

# 1   544	054B  8A D0			     mov DL, AL

# 1   545	054D  E8 000E			     call PutCh

# 1   546	0550  58			     pop AX

# 1   547	0551  24 0F			     and AL, 0Fh

# 1   548	0553  D7			     xlatb

# 1   549	0554  8A D0			     mov DL, AL

# 1   550	0556  E8 0005			     call PutCh

# 1   551	0559  5A		     pop DX

# 1   552	055A  59		     pop CX

# 1   553	055B  5B		     pop BX

# 1   554	055C  58		     pop AX

# 1   555	055D  C3		     ret

# 1   556	055E			     HexToChar ENDP

# 1   557				     ;---------------------

# 1   558	055E			     PutCh PROC

# 1   559	055E  B4 02			     mov AH, 02h     ;Вывод символа DL на экран

# 1   560	0560  CD 21			     int 21h

# 1   561	0562  C3			     ret

# 1   562	0563			     PutCh ENDP

# 1   563				     ;--------------------

# 1   564	0563			     GetCh PROC

# 1   565	0563  B4 07			     mov AH, 07h     ;Ввод символа в AL	с экрана

# 1   566	0565  CD 21			     int 21h

# 1   567	0567  C3			     ret

# 1   568	0568			     GetCh ENDP

# 1   569				     ;----------------------

# 1   570	0568			     ClrF PROC

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 11

# lab7.asm

# 1   571	0568  B2 0A			     mov DL, 10	     ;Конец строки

# 1   572	056A  E8 FFF1			  call PutCh

# 1   573	056D  B2 0D			     mov DL, 13	     ;Перевод каретки

# 1   574	056F  E8 FFEC			     call PutCh

# 1   575	0572  C3			     ret

# 1   576	0573			     ClrF ENDP

# 1   577				     ;-----------------------

# 1   578	0573			     ClrScr PROC	     ;Очистка экрана прокруткой

# 1   579	0573  B4 06			     mov AH, 06h     ;Работа с экраном

# 1   580	0575  B0 00			     mov AL, 0	     ;Очистить все окно

# 1   581	0577  B7 07			     mov BH, 07h     ;Видеоатрибут для пустых строк

# 1   582	0579  B5 00			     mov CH, 0	     ;Верхний левый угол окна

# 1   583	057B  B1 00			     mov CL, 0

# 1   584	057D  B6 18			     mov DH, 24	     ;Правый нижний угол окна

# 1   585	057F  B2 4F			     mov DL, 79

# 1   586	0581  CD 10			     int 10h

# 1   587

# 1   588	0583  B4 02			     mov AH, 02h     ;Установка	курсора

# 1   589	0585  B7 00			     mov BH, 0	     ;Номер видеостраницы

# 1   590	0587  BA 0000			     mov DX, 0	     ;Строка и колонка новой позиции курсора

# 1   591	058A  CD 10			     int 10h

# 1   592	058C  C3			     ret

# 1   593	058D			     ClrScr ENDP

# 1   594				     ;-----------------------

# 595				     ;--------------------

# 596	058D			     MSeg ENDS

# 597				     END Start

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 12

# Symbol Table

# Symbol Name			  Type	 Value

# ??DATE				  Text	 "17/11/06"

# ??FILENAME			  Text	 "lab7	  "

# ??TIME				  Text	 "22:10:49"

# ??VERSION			  Number 030A

# @CPU				  Text	 0101H

# @CURSEG				  Text	 MSEG

# @FILENAME			  Text	 LAB7

# @WORDSIZE			  Text	 2

# CLRF				  Near	 MSEG:0568

# CLRSCR				  Near	 MSEG:0573

# EXIT				  Near	 MSEG:011E

# FOFFSET				  Byte	 MSEG:01CB

# FSEGMENT			  Byte	 MSEG:01CA

# GETCH				  Near	 MSEG:0563

# GETLET				  Near	 MSEG:04A9

# GETLET_C1			  Near	 MSEG:04A9

# GETLET_L1			  Near	 MSEG:04B5

# HEXTOCHAR			  Near	 MSEG:053B

# HEXTOCHARDEC			  Near	 MSEG:04D8

# HTCH_TAB			  Byte	 MSEG:052B

# POFFSET				  Word	 MSEG:01C8

# PRINTPTR			  Near	 MSEG:01CC

# PRINTPTR_1			  Near	 MSEG:0243

# PRINTPTR_END			  Near	 MSEG:025D

# PRINTPTR_ERROR			  Near	 MSEG:0261

# PRINTPTR_O			  Near	 MSEG:01FE

# PSEGMENT			  Word	 MSEG:01C6

# PUTCH				  Near	 MSEG:055E

# READ				  Near	 MSEG:048A

# READ_C1				  Near	 MSEG:048D

# READ_END			  Near	 MSEG:04A4

# SBUF				  Byte	 MSEG:01B6

# SDERROR				  Byte	 MSEG:0268

# SDINIT				  Byte	 MSEG:026F

# SHELP				  Byte	 MSEG:012F

# SPLUS				  Byte	 MSEG:0163

# SSTRINGERROR			  Byte	 MSEG:019F

# START				  Near	 MSEG:0100

# START_C				  Near	 MSEG:0109

# STRTOHEX			  Near	 MSEG:0275

# STRTOHEX_A1			  Near	 MSEG:02B2

# STRTOHEX_A1_1			  Near	 MSEG:02BA

# STRTOHEX_A1_2			  Near	 MSEG:02D5

# STRTOHEX_A2			  Near	 MSEG:02D9

# STRTOHEX_A3			  Near	 MSEG:02E2

# STRTOHEX_A4			  Near	 MSEG:02F8

# STRTOHEX_AC			  Near	 MSEG:0294

# STRTOHEX_DD			  Word	 MSEG:031A

# STRTOHEX_END			  Word	 MSEG:031E

# STRTOHEX_ERROR			  Near	 MSEG:0311

# STRTOHEX_GETOFFSETDEC		  Near	 MSEG:0438

# STRTOHEX_GETOFFSETHEX		  Near	 MSEG:0383

# STRTOHEX_GETSEGMENTDEC		  Near	 MSEG:03E2

# STRTOHEX_GETSEGMENTHEX		  Near	 MSEG:0320

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    17/11/06 22:10:49	    Page 13

# Symbol Table

# STRTOHEX_HEX			  Word	 MSEG:031C

# STRTOHEX_OD_1			  Near	 MSEG:0445

# STRTOHEX_OD_C			  Near	 MSEG:044B

# STRTOHEX_OD_C_EXP		  Near	 MSEG:046B

# STRTOHEX_OD_C_EXPEND		  Near	 MSEG:0471

# STRTOHEX_OD_DEC			  Near	 MSEG:0458

# STRTOHEX_OD_ERROR		  Near	 MSEG:0485

# STRTOHEX_OH_1			  Near	 MSEG:0390

# STRTOHEX_OH_C			  Near	 MSEG:0396

# STRTOHEX_OH_DEC			  Near	 MSEG:03B3

# STRTOHEX_OH_ERROR		  Near	 MSEG:03DD

# STRTOHEX_OH_HEX1		  Near	 MSEG:03B8

# STRTOHEX_OH_HEX2		  Near	 MSEG:03BF

# STRTOHEX_OH_INT			  Near	 MSEG:03C3

# STRTOHEX_SD_1			  Near	 MSEG:03F7

# STRTOHEX_SD_C			  Near	 MSEG:03F9

# STRTOHEX_SD_C_EXP		  Near	 MSEG:0419

# STRTOHEX_SD_C_EXPEND		  Near	 MSEG:041F

# STRTOHEX_SD_DEC			  Near	 MSEG:0406

# STRTOHEX_SD_ERROR		  Near	 MSEG:0433

# STRTOHEX_SH_1			  Near	 MSEG:0335

# STRTOHEX_SH_C			  Near	 MSEG:0337

# STRTOHEX_SH_DEC			  Near	 MSEG:0354

# STRTOHEX_SH_ERROR		  Near	 MSEG:037E

# STRTOHEX_SH_HEX1		  Near	 MSEG:0359

# STRTOHEX_SH_HEX2		  Near	 MSEG:0360

# STRTOHEX_SH_INT			  Near	 MSEG:0364

# STRTOHEX_T			  Near	 MSEG:02FC

# STRTOHEX_T_DEC			  Near	 MSEG:030A

# WRITE				  Near	 MSEG:04C1

# WRITELN				  Near	 MSEG:04BA

# WRITE_C1			  Near	 MSEG:04C4

# WRITE_END			  Near	 MSEG:04D7

# Groups & Segments		  Bit Size Align  Combine Class

# MSEG				  16  058D Para	  none	  CODE

# Результаты работы программы.

После ввода нескольких строк, перед завершением.

Lab7. Kireev Ivan, IU5-54

xx:xx, xx, xx:xxH, xxH

10                  =000Ah, 00010d

10h                 =0010h, 00016d

r                   =#ERROR

fh                  =000Fh, 00015d

10:15               =000A:000Fh, 00010:00015d

10^                 =#ERROR

10:15h              =0010:0015h, 00016:00021d

100:4cAdH           =0100:4CADh, 00256:19629d

FFFF:FFFFh          =FFFF:FFFFh, 65535:65535d

10:h Error in this s=ring

10                  =000Ah, 00010d

*Lab7. Kireev Ivan, IU5-54

Work is executed successfully.