МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ         УНИВЕРСИТЕТ    им. Н.Э.Баумана

Лабораторная работа № 8.

по курсу "Системное программирование"

Отчет.

Вывод дампа памяти по введенному адресу.

Вариант 9.

Выполнил студент группы ИУ5-54
Киреев Иван
Проверил преподаватель 
Виноградова М. В.

Москва 2006 г.

# Задание на ЛР.

Задание: Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для вывода на экран дампа оперативной памяти в шестнадцатеричном виде (распечатки содержимого) по адресу, задаваемому с клавиатуры в шестнадцатеричном виде (адрес FAR - пара чисел- 00EF:012A0) по предварительному запросу данных. Должно быть выведено 16 строк дампа, в каждой строке выводиться по 24 байта (48 шестнадцатеричные цифры). Каждая выводимая строка дампа должна начинаться  с адреса ей соответствующего (он отделяется с помощью “: ” от строки). Перед дампом на экран в виде отдельной строки выводятся значения регистров сегментов: CS, DS, SS, ES, SP, SI, DI, BP и диапазон адресов выводимой памяти (значения регистров и адресов должны быть разделены пробелами и указано название каждого регистра). Программа должна работать в циклическом режиме. Завершение цикла вывода дампов выполняется по знаку “*”. Предусмотреть использование процедур при разработке программы. Организовать очистку экрана до вывода, после вывода нового дампа и после нажатия клавиши выхода. По завершению программы выдается сообщение об ее успешном окончании.

Доп. требования:  Предусмотреть прокрутку дампа вверх и вниз. Выводить дамп в отдельном окне. Предусмотреть ввод всех регистров микропроцессора. Предусмотреть режимы просмотра в символьном и шестнадцатеричном виде, которые переключаются по функциональной клавише F4. Или предусмотреть комбинированный вывод дампа (и символы и числа) при уменьшенном числе символов в одной строке.

# Перечень возникших ошибок.

- Возникали ошибки при использовании команды lodsb из-за неправильной инициализации регистра SI.

- Ошибки при неправильном позиционировании курсора.

- При неправильном вводе выставляется адрес по-умолчанию. При этом необходимо установить флаги адреса как проинициализированные без ошибок. Иначе возможны ошибки, в том числе невозможность прокрутки дампа.

# Инструкция использованию программы.

Формат команды:

Lab8.com

Программа очищает экран и выводит сообщение-подсказку

Lab8. Kireev Ivan, IU5-54

Enter SEGMENT:OFFSET

UP - scroll up

DOWN - scroll doun

Press any key to continue...

После нажатия клавиши происходит переход к редактору дампа.

Устанавливается адрес по-умолчанию DS:0000h.

Распечатывается дамп размером 256 байт в символьном и шестнадцатеричном формате.

Ожидается ввод нового адреса.

Первый символ адреса может быть управляющей клавишей:

ESC		–	выход из программы.

ENTER	–	обновить экран.

UP		–	прокрутка вверх на одну строку.

DOWN	–	прокрутка вниз на одну строку.

Если первый символ не управляющий, то начинается ввод адреса (первый символ тоже добавляется к адресу).

При вводе строки не разрешается вводить управляющие символы (кроме ENTER) и расширенные коды.
Ввод завершается нажатием '$' или ENTER.

После ввода программа анализирует строку и обрабатывает ее.

При анализе определяется десятичное или шестнадцатеричное число введено и введен ли адрес сегмента. После этого происходит распечатка полученного значения в шестнадцатеричном и десятичном формате. При этом происходит обрезка старших слов числа.

Также происходит округление младшей части адреса в меньшую сторону. То есть введенный адрес, который является текущим, находится в первой строке, в любой позиции. Адрес первой позиции в строке обрезан по маске FFF0h.

Если первым символом была нажата клавиша ESC, то выводится сообщение об успешной работе и информация с фамилией и группой разработчика.

Далее ожидается ввод любого символа.

Далее программа очищает экран и завершает работу.

# Блок-схема программы.

Внимание. Процедуры не указанные в блок-схеме и подключаемые в файле sys.inc описаны в предыдущих ЛР.

# Листинг программы.

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 1

# lab8.asm

# 1				     ;Лабораторная работа №8

# 2				     ;Киреев Иван, ИУ5-54

# 3

# 4	0000			     MSeg SEGMENT 'code'

# 5

# 6				     ORG 100h

# 7

# 8				     ASSUME DS:MSeg, CS:MSeg, SS:MSeg

# 9

# 10	0100			     Start:

# 11	0100  E8 066E			     call ClrScr	     ;Очистка экрана

# 12	0103  BB 015Fr			     mov BX, OFFSET sAbout

# 13	0106  E8 05AF			     call WriteLN

# 14	0109  E8 0655			     call GetCh

# 15

# 16	010C				     Start_C:

# 17	010C  E8 0130				     call DrawInterface	     ;Создание интерфейса

# 18	010F  BA 1300					     mov DX, 1300h

# 19	0112  B7 00					     mov BH, 0h

# 20	0114  B4 02					     mov AH, 02h

# 21	0116  CD 10					     int 10h

# 22	0118  BB 0228r				     mov BX, OFFSET sBuf

# 23	011B  E8 051F				     call Read

# 24	011E  80 3E 0228r 1B			     cmp sBuf, 1bh   ;esc, *

# 25	0123  74 29				     jz	Exit

# 26	0125  80 3E 0228r 0D			     cmp sBuf, 0dh   ;enter

# 27	012A  74 E0				     jz	Start_C

# 28	012C  80 3E 0228r 48			     cmp sBuf, 48h   ;up

# 29	0131  75 07				     jnz Start_N1

# 30	0133  83 2E 023Br 10				     sub pOffset, 16

# 31	0138  EB D2					     jmp Start_C

# 32	013A					     Start_N1:

# 33	013A  80 3E 0228r 50			     cmp sBuf, 50h   ;down

# 34	013F  75 07				     jnz Start_N2

# 35	0141  83 06 023Br 10				     add pOffset, 16

# 36	0146  EB C4					     jmp Start_C

# 37	0148					     Start_N2:

# 38	0148  43				     inc BX

# 39	0149  E8 02DC				     call StrToHex

# 40	014C  EB BE			     jmp Start_C

# 41	014E			     Exit:

# 42	014E  BB 01D3r			     mov BX, OFFSET sPlus

# 43	0151  E8 056B			     call Write

# 44	0154  E8 060A			     call GetCh

# 45	0157  E8 0617			     call ClrScr

# 46	015A  B8 4C00			     mov AX, 4C00h   ;Выход

# 47	015D  CD 21			     int 21h

# 48					     ;Конец программы

# 49				     ;--------------------

# 50	015F  4C 61 62 38 2E 20	4B+  sAbout		     DB	'Lab8. Kireev Ivan, IU5-54', 0Ah, 0Dh, 'Enter SEGMENT:OFFSET', 0Ah, +

# 51	      69 72 65 65 76 20	49+  0Dh, 'UP -	scroll up', 0Ah, 0Dh, 'DOWN - scroll doun', 0Ah, 0Dh, 'Press any key to		    +

# 52	      76 61 6E 2C 20 49	55+  continue...', 0Ah,	0Dh, '$'

# 53	      35 2D 35 34 0A 0D	45+

# 54	      6E 74 65 72 20 53	45+

# 55	      47 4D 45 4E 54 3A	4F+

# 56	      46 46 53 45 54 0A	0D+

# 57	      55 50 20 2D 20 73	63+

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 2

# lab8.asm

# 58	      72 6F 6C 6C 20 75	70+

# 59	      0A 0D 44 4F 57 4E	20+

# 60	      2D 20 73 63 72 6F	6C+

# 61	      6C 20 64 6F 75 6E	0A+

# 62	      0D 50 72 65 73 73	20+

# 63	      61 6E 79 20 6B 65	79+

# 64	      20 74 6F 20 63 6F	6E+

# 65	      74 69 6E 75 65 2E	2E+

# 66	      2E 0A 0D 24

# 67	01D3  0A 0D 4C 61 62 37	2E+  sPlus		     DB	0Ah, 0Dh, 'Lab7. Kireev	Ivan, IU5-54', 0Ah, 0Dh, 'Work is executed  +

# 68	      20 4B 69 72 65 65	76+  successfully.', 0Ah, 0Dh, '$'

# 69	      20 49 76 61 6E 2C	20+

# 70	      49 55 35 2D 35 34	0A+

# 71	      0D 57 6F 72 6B 20	69+

# 72	      73 20 65 78 65 63	75+

# 73	      74 65 64 20 73 75	63+

# 74	      63 65 73 73 66 75	6C+

# 75	      6C 79 2E 0A 0D 24

# 76	0211  20 45 72 72 6F 72	20+  sStringError    DB	' Error	in this	string ', '$'

# 77	      69 6E 20 74 68 69	73+

# 78	      20 73 74 72 69 6E	67+

# 79	      20 24

# 80	0228  11*(??)		     sBuf		     DB	17 DUP (?)   ;первый символ занят кодом	управления. последущие -    +

# 81				     введенная строка

# 82

# 83	0239  0000		     pSegment	     DW	0    ;Адрес сегмента

# 84	023B  0000		     pOffset	     DW	0    ;Адрес смещения

# 85	023D  FF		     fSegment	     DB	-1   ;Флаг сегмента

# 86	023E  FF		     fOffset	     DB	-1   ;Флаг смещения

# 87

# 88				     ;--------------------

# 89	023F			     DrawInterface PROC

# 90				     ;Очистка экрана

# 91	023F  B4 06			     mov AH, 06h     ;Работа с экраном

# 92	0241  B0 00			     mov AL, 0	     ;Очистить все окно

# 93	0243  B7 2F			     mov BH, 2Fh     ;Видеоатрибут для пустых строк

# 94	0245  B5 00			     mov CH, 0	     ;Верхний левый угол окна

# 95	0247  B1 00			     mov CL, 0

# 96	0249  B6 18			     mov DH, 24	     ;Правый нижний угол окна

# 97	024B  B2 4F			     mov DL, 79

# 98	024D  CD 10			     int 10h

# 99				     ;Вывод текущего адреса.

# 100	024F  E8 0150			     call PrintPtr

# 101	0252  E8 0090			     call PrintReg

# 102	0255  E8 0001			     call PrintMemory

# 103				     ;Вывод дампа.

# 104

# 105	0258  C3			     ret

# 106	0259			     DrawInterface ENDP

# 107				     ;--------------------

# 108	0259			     PrintMemory PROC

# 109	0259  B4 06			     mov AH, 06h     ;Работа с экраном

# 110	025B  B0 00			     mov AL, 0	     ;Очистить все окно

# 111	025D  B7 70			     mov BH, 70h     ;Видеоатрибут для пустых строк

# 112	025F  B5 03			     mov CH, 3	     ;Верхний левый угол окна

# 113	0261  B1 0A			     mov CL, 10

# 114	0263  B6 12			     mov DH, 18	     ;Правый нижний угол окна

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 3

# lab8.asm

# 115	0265  B2 38			     mov DL, 56

# 116	0267  CD 10			     int 10h

# 117

# 118	0269  A1 0239r			     mov AX, pSegment

# 119	026C  A3 02E1r			     mov PMSeg,	AX

# 120	026F  A1 023Br			     mov AX, pOffset

# 121	0272  24 F0			     and AL, 0F0h

# 122	0274  A3 02E3r			     mov PMOff,	AX

# 123

# 124	0277  BA 0300			     mov DX, 0300h

# 125	027A  B7 00			     mov BH, 0h

# 126	027C  B4 02			     mov AH, 02h

# 127	027E  B9 0010			     mov CX, 16

# 128

# 129	0281				     PrintMemory_C1:

# 130	0281  CD 10				     int 10h

# 131	0283  50				     push AX

# 132	0284  52				     push DX

# 133	0285  51				     push CX

# 134	0286  A1 02E1r					     mov AX, PMSeg

# 135	0289  E8 00CB					     call PrintHexWord

# 136	028C  B2 3A					     mov DL, ':'

# 137	028E  E8 04CB					     call PutCh

# 138	0291  A1 02E3r					     mov AX, PMOff

# 139	0294  E8 00C0					     call PrintHexWord

# 140	0297  B2 3A					     mov DL, ':'

# 141	0299  E8 04C0					     call PutCh

# 142

# 143	029C  B9 0010					     mov CX, 16

# 144	029F  8B 36 02E3r				     mov SI, PMOff

# 145	02A3						     PrintMemory_C1_C1:

# 146	02A3  1E						     push DS

# 147	02A4  A1 02E1r							     mov AX, PMSeg

# 148	02A7  8E D8							     mov DS, AX

# 149	02A9  AC							     lodsb

# 150	02AA  1F						     pop DS

# 151	02AB  8A D0						     mov DL, AL

# 152	02AD  E8 0489						     call HexToChar

# 153	02B0  B2 20						     mov DL, ' '

# 154	02B2  E8 04A7						     call PutCh

# 155	02B5  E2 EC					     loop PrintMemory_C1_C1

# 156	02B7  B9 0010					     mov CX, 16

# 157	02BA  8B 36 02E3r				     mov SI, PMOff

# 158	02BE						     PrintMemory_C1_C2:

# 159	02BE  1E						     push DS

# 160	02BF  A1 02E1r							     mov AX, PMSeg

# 161	02C2  8E D8							     mov DS, AX

# 162	02C4  AC							     lodsb

# 163	02C5  1F						     pop DS

# 164	02C6  8A D0						     mov DL, AL

# 165	02C8  80 FA 20						     cmp DL, 20h

# 166	02CB  77 02						     ja	PrintMemory_C1_C2_L

# 167	02CD  B2 20							     mov DL, 20h

# 168	02CF							     PrintMemory_C1_C2_L:

# 169	02CF  E8 048A						     call PutCh

# 170	02D2  E2 EA					     loop PrintMemory_C1_C2

# 171	02D4  83 06 02E3r 10				     add PMOff,	16

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 4

# lab8.asm

# 172	02D9  59				     pop CX

# 173	02DA  5A				     pop DX

# 174	02DB  58				     pop AX

# 175	02DC  FE C6				     inc DH

# 176	02DE  E2 A1			     loop PrintMemory_C1

# 177	02E0  C3			     ret

# 178	02E1			     PrintMemory ENDP

# 179	02E1  ????		     PMSeg   DW	     ?

# 180	02E3  ????		     PMOff   DW	     ?

# 181				     ;--------------------

# 182	02E5			     PrintReg PROC

# 183	02E5  BA 0100			     mov DX, 0100h

# 184	02E8  B7 00			     mov BH, 0h

# 185	02EA  B4 02			     mov AH, 02h

# 186	02EC  CD 10			     int 10h

# 187

# 188	02EE  BB 0362r			     mov BX, OFFSET sStrReg

# 189	02F1  E8 03CB			     call Write

# 190

# 191	02F4  BA 0103			     mov DX, 0103h

# 192	02F7  B7 00			     mov BH, 0h

# 193	02F9  B4 02			     mov AH, 02h

# 194	02FB  CD 10			     int 10h

# 195	02FD  8C C8			     mov AX, CS

# 196	02FF  E8 0055			     call PrintHexWord

# 197	0302  BA 010B			     mov DX, 010Bh

# 198	0305  B4 02			     mov AH, 02h

# 199	0307  CD 10			     int 10h

# 200	0309  8C D8			     mov AX, DS

# 201	030B  E8 0049			     call PrintHexWord

# 202	030E  BA 0113			     mov DX, 0113h

# 203	0311  B4 02			     mov AH, 02h

# 204	0313  CD 10			     int 10h

# 205	0315  8C D0			     mov AX, SS

# 206	0317  E8 003D			     call PrintHexWord

# 207	031A  BA 011B			     mov DX, 011Bh

# 208	031D  B4 02			     mov AH, 02h

# 209	031F  CD 10			     int 10h

# 210	0321  8C C0			     mov AX, ES

# 211	0323  E8 0031			     call PrintHexWord

# 212

# 213	0326  BA 0123			     mov DX, 0123h

# 214	0329  B4 02			     mov AH, 02h

# 215	032B  CD 10			     int 10h

# 216	032D  8B C4			     mov AX, SP

# 217	032F  E8 0025			     call PrintHexWord

# 218	0332  BA 012B			     mov DX, 012Bh

# 219	0335  B4 02			     mov AH, 02h

# 220	0337  CD 10			     int 10h

# 221	0339  8B C6			     mov AX, SI

# 222	033B  E8 0019			     call PrintHexWord

# 223	033E  BA 0133			     mov DX, 0133h

# 224	0341  B4 02			     mov AH, 02h

# 225	0343  CD 10			     int 10h

# 226	0345  8B C7			     mov AX, DI

# 227	0347  E8 000D			     call PrintHexWord

# 228	034A  BA 013B			     mov DX, 013Bh

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 5

# lab8.asm

# 229	034D  B4 02			     mov AH, 02h

# 230	034F  CD 10			     int 10h

# 231	0351  8B C5			     mov AX, BP

# 232	0353  E8 0001			     call PrintHexWord

# 233

# 234	0356  C3			     ret

# 235	0357			     PrintReg ENDP

# 236				     ;-----------------------

# 237	0357			     PrintHexWord PROC

# 238	0357  8A D4			     mov DL, AH

# 239	0359  E8 03DD			     call HexToChar

# 240	035C  8A D0			     mov DL, AL

# 241	035E  E8 03D8			     call HexToChar

# 242	0361  C3			     ret

# 243	0362			     PrintHexWord ENDP

# 244

# 245	0362  43 53 3D 23 23 23	23+  sStrReg DB	'CS=#### DS=#### SS=#### ES=#### SP=#### SI=#### DI=#### BP=####', '$'

# 246	      20 44 53 3D 23 23	23+

# 247	      23 20 53 53 3D 23	23+

# 248	      23 23 20 45 53 3D	23+

# 249	      23 23 23 20 53 50	3D+

# 250	      23 23 23 23 20 53	49+

# 251	      3D 23 23 23 23 20	44+

# 252	      49 3D 23 23 23 23	20+

# 253	      42 50 3D 23 23 23	23+

# 254	      24

# 255				     ;--------------------

# 256	03A2			     PrintPtr PROC

# 257	03A2  BA 0000			     mov DX, 0000h

# 258	03A5  B7 00			     mov BH, 0h

# 259	03A7  B4 02			     mov AH, 02h

# 260	03A9  CD 10			     int 10h

# 261

# 262	03AB  BB 040Fr			     mov BX, OFFSET sCurrentPtr

# 263	03AE  E8 030E			     call Write

# 264

# 265	03B1  80 3E 023Dr 00		     cmp fSegment, 0

# 266	03B6  74 0B			     jz	PrintPtr_S

# 267	03B8  1E				     push DS

# 268	03B9  5A				     pop DX

# 269	03BA  89 16 0239r			     mov pSegment, DX

# 270	03BE  C6 06 023Dr 00			     mov fSegment, 0

# 271	03C3				     PrintPtr_S:

# 272	03C3  A1 0239r				     mov AX, pSegment

# 273	03C6  E8 FF8E				     call PrintHexWord

# 274	03C9  B2 3A				     mov DL, ':'

# 275	03CB  E8 038E				     call PutCh

# 276	03CE  80 3E 023Er 00		     cmp fOffset, 0

# 277	03D3  74 0C			     jz	PrintPtr_O

# 278	03D5  BA 0000				     mov DX, 0000h

# 279	03D8  89 16 023Br			     mov pOffset, DX

# 280	03DC  C6 06 023Er 00			     mov fOffset, 0

# 281	03E1				     PrintPtr_O:

# 282	03E1  A1 023Br				     mov AX, pOffset

# 283	03E4  E8 FF70				     call PrintHexWord

# 284	03E7  B2 68			     mov DL, 'h'

# 285	03E9  E8 0370			     call PutCh

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 6

# lab8.asm

# 286	03EC  B2 2C			     mov DL, ','

# 287	03EE  E8 036B			     call PutCh

# 288	03F1  B2 20			     mov DL, ' '

# 289	03F3  E8 0366			     call PutCh

# 290

# 291					     ;Печать в десятичном формате.

# 292	03F6  8B 16 0239r			     mov DX, pSegment

# 293	03FA  E8 02D9				     call HexToCharDec

# 294	03FD  B2 3A				     mov DL, ':'

# 295	03FF  E8 035A				     call PutCh

# 296	0402  8B 16 023Br			     mov DX, pOffset

# 297	0406  E8 02CD				     call HexToCharDec

# 298	0409  B2 64			     mov DL, 'd'

# 299	040B  E8 034E			     call PutCh

# 300

# 301	040E				     PrintPtr_End:

# 302	040E  C3			     ret

# 303	040F			     PrintPtr ENDP

# 304				     ;--------------------

# 305	040F  43 75 72 72 65 6E	74+  sCurrentPtr DB 'Current Adress:= ', '$'

# 306	      20 41 64 72 65 73	73+

# 307	      3A 3D 20 24

# 308	0421  23 45 52 52 4F 52	24   sdERROR DB	'#ERROR', '$'

# 309				     ;--------------------

# 310	0428			     StrToHex	     PROC

# 311	0428  C6 06 023Dr FF		     mov fSegment, -1

# 312	042D  C6 06 023Er FF		     mov fOffset, -1

# 313

# 314	0432  BF FFFF			     mov DI, -1

# 315

# 316					     ;Предварительный анализ строки

# 317	0435  C7 06 04CDr 0000		     mov StrToHex_DD, 0

# 318	043B  C7 06 04CFr 0000		     mov StrToHex_Hex, 0

# 319	0441  C7 06 04D1r 0000		     mov StrToHex_End, 0

# 320

# 321	0447				     StrToHex_AC:

# 322	0447  47				     inc DI

# 323	0448  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 324	044A  3C 3A				     cmp AL, ':'

# 325	044C  75 17				     jne StrToHex_A1

# 326	044E  83 FF 00					     cmp DI, 0

# 327	0451  74 71					     jz	StrToHex_Error

# 328	0453  83 3E 04CDr 00				     cmp StrToHex_DD, 0

# 329	0458  75 6A					     jnz StrToHex_Error

# 330	045A  83 3E 04CFr 00				     cmp StrToHex_Hex, 0

# 331	045F  75 63					     jnz StrToHex_Error

# 332	0461  89 3E 04CDr					     mov StrToHex_DD, DI

# 333	0465					     StrToHex_A1:

# 334	0465  3C 68				     cmp AL, 'h'

# 335	0467  74 04				     jz	StrToHex_A1_1

# 336	0469  3C 48				     cmp AL, 'H'

# 337	046B  75 1F				     jnz StrToHex_A2

# 338	046D						     StrToHex_A1_1:

# 339	046D  83 FF 00					     cmp DI, 0

# 340	0470  74 52					     jz	StrToHex_Error

# 341	0472  83 3E 04CFr 00				     cmp StrToHex_Hex, 0

# 342	0477  75 4B					     jne StrToHex_Error

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 7

# lab8.asm

# 343	0479  A1 04CDr					     mov AX, StrToHex_DD

# 344	047C  3D 0000					     cmp AX, 0

# 345	047F  74 07					     jz	StrToHex_A1_2

# 346

# 347	0481  2B C7					     sub AX, DI

# 348	0483  3D FFFF					     cmp AX, -1			     ;Недопустима комбинация :h	:H

# 349	0486  74 3C					     jz	StrToHex_Error

# 350	0488						     StrToHex_A1_2:

# 351	0488  89 3E 04CFr					     mov StrToHex_Hex, DI

# 352	048C					     StrToHex_A2:

# 353

# 354	048C  83 FF 11				     cmp DI, 17

# 355	048F  74 04				     jz	StrToHex_A3

# 356	0491  3C 24				     cmp AL, '$'

# 357	0493  75 B2			     jne StrToHex_AC

# 358	0495					     StrToHex_A3:

# 359	0495  83 FF 00				     cmp DI, 0

# 360	0498  74 2A				     jz	StrToHex_Error

# 361	049A  83 3E 04CDr 00			     cmp StrToHex_DD, 0

# 362	049F  74 0A				     jz	StrToHex_A4

# 363	04A1  A1 04CDr					     mov AX, StrToHex_DD

# 364	04A4  2B C7					     sub AX, DI

# 365	04A6  3D FFFF					     cmp AX, -1			     ;Недопустима комбинация :$

# 366	04A9  74 19					     jz	StrToHex_Error

# 367	04AB					     StrToHex_A4:

# 368	04AB  89 3E 04D1r					     mov StrToHex_End, DI

# 369					     ;Перевод строки в адрес.

# 370	04AF				     StrToHex_T:

# 371	04AF  83 3E 04CFr 00		     cmp StrToHex_Hex, 0

# 372	04B4  74 07			     jz	StrToHex_T_Dec

# 373						     ;Шестнадцатеричное	число.

# 374	04B6  E8 001A				     call StrToHex_GetSegmentHex

# 375	04B9  E8 007A				     call StrToHex_GetOffsetHex

# 376	04BC  C3				     ret

# 377	04BD				     StrToHex_T_Dec:

# 378						     ;Десятичное число.

# 379	04BD  E8 00D5				     call StrToHex_GetSegmentDec

# 380	04C0  E8 0128				     call StrToHex_GetOffsetDec

# 381	04C3  C3			     ret

# 382	04C4			     StrToHex_Error:

# 383	04C4  53			     push BX

# 384	04C5  BB 0211r			     mov BX, OFFSET sStringError

# 385	04C8  E8 01F4			     call Write

# 386	04CB  5B			     pop BX

# 387	04CC  C3			     ret

# 388	04CD			     StrToHex	     ENDP

# 389

# 390	04CD  0000		     StrToHex_DD	     DW	0

# 391	04CF  0000		     StrToHex_Hex    DW	0

# 392	04D1  0000		     StrToHex_End    DW	0

# 393				     ;-------

# 394	04D3			     StrToHex_GetSegmentHex PROC

# 395	04D3  BA 0000			     mov DX, 0

# 396	04D6  BF 0000			     mov DI, 0

# 397	04D9  8B 0E 04CDr		     mov CX, StrToHex_DD

# 398	04DD  83 F9 00			     cmp CX, 0

# 399	04E0  75 06			     jnz StrToHex_SH_1

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 8

# lab8.asm

# 400	04E2  C6 06 023Dr FF			     mov fSegment, -1

# 401	04E7  C3				     ret

# 402	04E8				     StrToHex_SH_1:

# 403	04E8  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 404	04EA				     StrToHex_SH_C:

# 405	04EA  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 406	04EC  3C 30				     cmp AL, '0'

# 407	04EE  72 41				     jb	StrToHex_SH_Error

# 408	04F0  3C 39				     cmp AL, '9'

# 409	04F2  76 13				     jbe StrToHex_SH_dec

# 410	04F4  3C 41				     cmp AL, 'A'

# 411	04F6  72 39				     jb	StrToHex_SH_Error

# 412	04F8  3C 46				     cmp AL, 'F'

# 413	04FA  76 10				     jbe StrToHex_SH_hex1

# 414	04FC  3C 61				     cmp AL, 'a'

# 415	04FE  72 31				     jb	StrToHex_SH_Error

# 416	0500  3C 66				     cmp AL, 'f'

# 417	0502  76 0F				     jbe StrToHex_SH_hex2

# 418	0504  EB 2B 90				     jmp StrToHex_SH_Error

# 419

# 420	0507					     StrToHex_SH_dec:

# 421	0507  2C 30					     sub AL, '0'

# 422	0509  EB 0C 90					     jmp StrToHex_SH_int

# 423	050C					     StrToHex_SH_hex1:

# 424	050C  2C 41					     sub AL, 'A'

# 425	050E  04 0A					     add AL, 10

# 426	0510  EB 05 90					     jmp StrToHex_SH_int

# 427	0513					     StrToHex_SH_hex2:

# 428	0513  2C 61					     sub AL, 'a'

# 429	0515  04 0A					     add AL, 10

# 430	0517					     StrToHex_SH_int:

# 431	0517  51				     push CX

# 432	0518  49					     dec CX

# 433	0519  D1 E1					     shl CX, 1

# 434	051B  D1 E1					     shl CX, 1

# 435	051D  B4 00					     mov AH, 0

# 436	051F  D3 E0					     shl AX, CL

# 437	0521  0B D0					     or	DX, AX

# 438	0523  59				     pop CX

# 439	0524  47				     inc DI

# 440	0525  E2 C3			     loop StrToHex_SH_C

# 441	0527  89 16 0239r			     mov pSegment, DX

# 442	052B  C6 06 023Dr 00			     mov fSegment, 0

# 443	0530  C3			     ret

# 444	0531				     StrToHex_SH_Error:

# 445	0531  88 0E 023Dr			     mov fSegment, CL

# 446	0535  C3				     ret

# 447	0536			     StrToHex_GetSegmentHex ENDP

# 448

# 449	0536			     StrToHex_GetOffsetHex PROC

# 450	0536  BA 0000			     mov DX, 0

# 451	0539  8B 3E 04CDr		     mov DI, StrToHex_DD

# 452	053D  83 FF 00			     cmp DI, 0

# 453	0540  74 01			     jz	StrToHex_OH_1

# 454	0542  47				     inc DI

# 455	0543				     StrToHex_OH_1:

# 456	0543  8B 0E 04CFr		     mov CX, StrToHex_Hex

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 9

# lab8.asm

# 457	0547  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 458	0549				     StrToHex_OH_C:

# 459	0549  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 460	054B  3C 30				     cmp AL, '0'

# 461	054D  72 41				     jb	StrToHex_OH_Error

# 462	054F  3C 39				     cmp AL, '9'

# 463	0551  76 13				     jbe StrToHex_OH_dec

# 464	0553  3C 41				     cmp AL, 'A'

# 465	0555  72 39				     jb	StrToHex_OH_Error

# 466	0557  3C 46				     cmp AL, 'F'

# 467	0559  76 10				     jbe StrToHex_OH_hex1

# 468	055B  3C 61				     cmp AL, 'a'

# 469	055D  72 31				     jb	StrToHex_OH_Error

# 470	055F  3C 66				     cmp AL, 'f'

# 471	0561  76 0F				     jbe StrToHex_OH_hex2

# 472	0563  EB 2B 90				     jmp StrToHex_OH_Error

# 473

# 474	0566					     StrToHex_OH_dec:

# 475	0566  2C 30					     sub AL, '0'

# 476	0568  EB 0C 90					     jmp StrToHex_OH_int

# 477	056B					     StrToHex_OH_hex1:

# 478	056B  2C 41					     sub AL, 'A'

# 479	056D  04 0A					     add AL, 10

# 480	056F  EB 05 90					     jmp StrToHex_OH_int

# 481	0572					     StrToHex_OH_hex2:

# 482	0572  2C 61					     sub AL, 'a'

# 483	0574  04 0A					     add AL, 10

# 484	0576					     StrToHex_OH_int:

# 485	0576  51				     push CX

# 486	0577  49					     dec CX

# 487	0578  D1 E1					     shl CX, 1

# 488	057A  D1 E1					     shl CX, 1

# 489	057C  B4 00					     mov AH, 0

# 490	057E  D3 E0					     shl AX, CL

# 491	0580  0B D0					     or	DX, AX

# 492	0582  59				     pop CX

# 493	0583  47				     inc DI

# 494	0584  E2 C3			     loop StrToHex_OH_C

# 495	0586  89 16 023Br			     mov pOffset, DX

# 496	058A  C6 06 023Er 00			     mov fOffset, 0

# 497	058F  C3			     ret

# 498	0590				     StrToHex_OH_Error:

# 499	0590  88 0E 023Er			     mov fOffset, CL

# 500	0594  C3				     ret

# 501	0595			     StrToHex_GetOffsetHex ENDP

# 502

# 503	0595			     StrToHex_GetSegmentDec PROC

# 504	0595  BA 0000			     mov DX, 0

# 505	0598  BF 0000			     mov DI, 0

# 506	059B  8B 0E 04CDr		     mov CX, StrToHex_DD

# 507	059F  83 F9 00			     cmp CX, 0

# 508	05A2  75 06			     jnz StrToHex_SD_1

# 509	05A4  C6 06 023Dr FF			     mov fSegment, -1

# 510	05A9  C3				     ret

# 511	05AA				     StrToHex_SD_1:

# 512	05AA  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 513	05AC				     StrToHex_SD_C:

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 10

# lab8.asm

# 514	05AC  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 515	05AE  3C 30				     cmp AL, '0'

# 516	05B0  72 34				     jb	StrToHex_SD_Error

# 517	05B2  3C 39				     cmp AL, '9'

# 518	05B4  76 03				     jbe StrToHex_SD_dec

# 519	05B6  EB 2E 90				     jmp StrToHex_SD_Error

# 520	05B9					     StrToHex_SD_dec:

# 521	05B9  2C 30					     sub AL, '0'

# 522	05BB  B4 00					     mov AH, 0

# 523	05BD  51				     push CX

# 524	05BE  49					     dec CX

# 525	05BF  52					     push DX

# 526	05C0  50						     push AX

# 527	05C1  B8 0001							     mov AX, 1

# 528	05C4  BA 000A							     mov DX, 10

# 529	05C7  83 F9 00							     cmp CX, 0

# 530	05CA  74 06							     jz	StrToHex_SD_C_ExpEnd

# 531	05CC								     StrToHex_SD_C_Exp:

# 532	05CC  52								     push DX

# 533	05CD  F7 E2									     mul DX

# 534	05CF  5A								     pop DX

# 535	05D0  E2 FA							     loop StrToHex_SD_C_Exp

# 536	05D2								     StrToHex_SD_C_ExpEnd:

# 537	05D2  5A						     pop DX  ;DX:=AX

# 538	05D3  F7 E2						     mul DX

# 539	05D5  5A					     pop DX

# 540	05D6  03 D0					     add DX, AX

# 541	05D8  59				     pop CX

# 542

# 543	05D9  47				     inc DI

# 544	05DA  E2 D0			     loop StrToHex_SD_C

# 545	05DC  89 16 0239r			     mov pSegment, DX

# 546	05E0  C6 06 023Dr 00			     mov fSegment, 0

# 547	05E5  C3			     ret

# 548	05E6				     StrToHex_SD_Error:

# 549	05E6  88 0E 023Dr			     mov fSegment, CL

# 550	05EA  C3				     ret

# 551	05EB			     StrToHex_GetSegmentDec ENDP

# 552

# 553	05EB			     StrToHex_GetOffsetDec PROC

# 554	05EB  BA 0000			     mov DX, 0

# 555	05EE  8B 3E 04CDr		     mov DI, StrToHex_DD

# 556	05F2  83 FF 00			     cmp DI, 0

# 557	05F5  74 01			     jz	StrToHex_OD_1

# 558	05F7  47				     inc DI

# 559	05F8				     StrToHex_OD_1:

# 560	05F8  8B 0E 04D1r		     mov CX, StrToHex_End

# 561	05FC  2B CF			     sub CX, DI	     ;В	CX - число символов

# 562	05FE				     StrToHex_OD_C:

# 563	05FE  8A 01				     mov AL, [BX+DI]

# 564	0600  3C 30				     cmp AL, '0'

# 565	0602  72 34				     jb	StrToHex_OD_Error

# 566	0604  3C 39				     cmp AL, '9'

# 567	0606  76 03				     jbe StrToHex_OD_dec

# 568	0608  EB 2E 90				     jmp StrToHex_OD_Error

# 569	060B					     StrToHex_OD_dec:

# 570	060B  2C 30					     sub AL, '0'

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 11

# lab8.asm

# 571	060D  B4 00					     mov AH, 0

# 572	060F  51				     push CX

# 573	0610  49					     dec CX

# 574	0611  52					     push DX

# 575	0612  50						     push AX

# 576	0613  B8 0001							     mov AX, 1

# 577	0616  BA 000A							     mov DX, 10

# 578	0619  83 F9 00							     cmp CX, 0

# 579	061C  74 06							     jz	StrToHex_OD_C_ExpEnd

# 580	061E								     StrToHex_OD_C_Exp:

# 581	061E  52								     push DX

# 582	061F  F7 E2									     mul DX

# 583	0621  5A								     pop DX

# 584	0622  E2 FA							     loop StrToHex_OD_C_Exp

# 585	0624								     StrToHex_OD_C_ExpEnd:

# 586	0624  5A						     pop DX  ;DX:=AX

# 587	0625  F7 E2						     mul DX

# 588	0627  5A					     pop DX

# 589	0628  03 D0					     add DX, AX

# 590	062A  59				     pop CX

# 591

# 592	062B  47				     inc DI

# 593	062C  E2 D0			     loop StrToHex_OD_C

# 594	062E  89 16 023Br			     mov pOffset, DX

# 595	0632  C6 06 023Er 00			     mov fOffset, 0

# 596	0637  C3			     ret

# 597	0638				     StrToHex_OD_Error:

# 598	0638  88 0E 023Er			     mov fOffset, CL

# 599	063C  C3				     ret

# 600	063D			     StrToHex_GetOffsetDec ENDP

# 601				     ;--------------------

# 602	063D			     Read PROC

# 603				     ;Входные параметры.

# 604				     ;BX - адрес начала	строки.	Не более 16 символов. $	- в конце

# 605	063D			     Read_Begin:

# 606	063D  BF 0000			     mov DI, 0

# 607	0640  B0 00			     mov AL, 0

# 608	0642  88 01			     mov [BX+DI], AL

# 609	0644  E8 011A			     call GetCh

# 610	0647  3C 1B			     cmp AL, 1bh

# 611	0649  75 06			     jnz Read_N1

# 612	064B  88 01				     mov [BX+DI], AL

# 613	064D  47				     inc DI

# 614	064E  EB 4E 90				     jmp Read_End

# 615	0651				     Read_N1:

# 616	0651  3C 0D			     cmp AL, 0dh

# 617	0653  75 06			     jnz Read_N2

# 618	0655  88 01				     mov [BX+DI], AL

# 619	0657  47				     inc DI

# 620	0658  EB 44 90				     jmp Read_End

# 621	065B				     Read_N2:

# 622	065B  3C 00			     cmp AL, 0h

# 623	065D  75 19			     jnz Read_N3

# 624	065F  E8 00FF				     call GetCh

# 625	0662  3C 48				     cmp AL, 48h

# 626	0664  75 06				     jnz Read_N2_1

# 627	0666  88 01					     mov [BX+DI], AL

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 12

# lab8.asm

# 628	0668  47					     inc DI

# 629	0669  EB 33 90					     jmp Read_End

# 630	066C					     Read_N2_1:

# 631	066C  3C 50				     cmp AL, 50h

# 632	066E  75 06				     jnz Read_N2_2

# 633	0670  88 01					     mov [BX+DI], AL

# 634	0672  47					     inc DI

# 635	0673  EB 29 90					     jmp Read_End

# 636	0676					     Read_N2_2:

# 637	0676  EB C5				     jmp Read_Begin

# 638	0678				     Read_N3:

# 639	0678  3C 20			     cmp AL, 20h

# 640	067A  72 C1		     jb	Read_Begin

# 641	067C  47			     inc DI

# 642	067D  8A D0			     mov DL, AL

# 643	067F  EB 10 90			     jmp Read_CF

# 644	0682				     Read_C1:

# 645	0682  E8 001E				     call GetLet

# 646	0685  8A D0				     mov DL, AL

# 647	0687  80 FA 24				     cmp DL, '$'

# 648	068A  74 12				     jz	Read_End

# 649	068C  80 FA 0D				     cmp DL, 0Dh

# 650	068F  74 0D				     jz	Read_End

# 651	0691					     Read_CF:

# 652	0691  88 01					     mov [BX+DI], AL

# 653	0693  E8 00C6					     call PutCh

# 654	0696  47					     inc DI

# 655	0697  83 FF 10					     cmp DI, 16

# 656	069A  74 02					     jz	Read_End

# 657	069C  EB E4						     jmp Read_C1

# 658	069E				     Read_End:

# 659	069E  B0 24			     mov AL, '$'

# 660	06A0  88 01			     mov [BX+DI], AL

# 661	06A2  C3			     ret

# 662	06A3			     read ENDP

# 663				     ;--------------------

# 664	06A3			     GetLet PROC

# 665	06A3			     GetLet_C1:

# 666	06A3  E8 00BB			     call GetCh

# 667	06A6  3C 0D			     cmp AL, 0Dh

# 668	06A8  74 0D			     jz	GetLet_End

# 669	06AA  3C 00			     cmp AL, 0

# 670	06AC  75 05			     jnz GetLet_L1

# 671	06AE  E8 00B0				     call GetCh

# 672	06B1  EB F0				     jmp GetLet_C1

# 673	06B3				     GetLet_L1:

# 674	06B3  3C 20			     cmp AL, 20H

# 675	06B5  72 EC			     jb	GetLet_C1

# 676	06B7				     GetLet_End:

# 677	06B7  C3				     ret

# 678	06B8			     GetLet ENDP

# 679				     ;--------------------

# 680	06B8			     WriteLn PROC

# 681				     ;Входные параметры.

# 682				     ;BX - адрес начала	строки.	Признак	завершения - '$'

# 683	06B8  E8 0004			     call Write

# 684	06BB  E8 00A8			     call ClrF

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 13

# lab8.asm

# 685	06BE  C3			     ret

# 686	06BF			     WriteLn ENDP

# 687				     ;--------------------

# 688	06BF			     Write PROC

# 689				     ;Входные параметры.

# 690				     ;BX - адрес начала	строки.	Признак	завершения - '$'

# 691	06BF  BF 0000			     mov DI, 0

# 692	06C2				     Write_C1:

# 693	06C2  8A 11				     mov DL, [BX+DI]

# 694	06C4  80 FA 24				     cmp DL, '$'

# 695	06C7  74 0C				     jZ	Write_End

# 696	06C9  E8 0090					     call PutCh

# 697	06CC  47					     inc DI

# 698	06CD  81 FF 0100				     cmp DI, 256     ;Ограничение длины	строки.

# 699	06D1  74 02					     jz	Write_End

# 700	06D3  EB ED			     jmp Write_C1

# 701	06D5				     Write_End:

# 702	06D5  C3			     ret

# 703	06D6			     Write ENDP

# 704				     ;--------------------

# 705	06D6			     HexToCharDec PROC

# 706					     ;DX - Число

# 707	06D6  8B C2				     mov AX, DX

# 708	06D8  BA 0000				     mov DX, 0

# 709	06DB  BB 2710				     mov BX, 10000

# 710	06DE  F7 F3				     div BX

# 711	06E0  04 30				     add AL, '0'

# 712	06E2  52				     push DX

# 713	06E3  8A D0					     mov DL, AL

# 714	06E5  E8 0074					     call PutCh

# 715	06E8  5A				     pop DX

# 716

# 717	06E9  8B C2				     mov AX, DX

# 718	06EB  BA 0000				     mov DX, 0

# 719	06EE  BB 03E8				     mov BX, 1000

# 720	06F1  F7 F3				     div BX

# 721	06F3  04 30				     add AL, '0'

# 722	06F5  52				     push DX

# 723	06F6  8A D0					     mov DL, AL

# 724	06F8  E8 0061					     call PutCh

# 725	06FB  5A				     pop DX

# 726

# 727	06FC  8B C2				     mov AX, DX

# 728	06FE  BA 0000				     mov DX, 0

# 729	0701  BB 0064				     mov BX, 100

# 730	0704  F7 F3				     div BX

# 731	0706  04 30				     add AL, '0'

# 732	0708  52				     push DX

# 733	0709  8A D0					     mov DL, AL

# 734	070B  E8 004E					     call PutCh

# 735	070E  5A				     pop DX

# 736

# 737	070F  8B C2				     mov AX, DX

# 738	0711  BA 0000				     mov DX, 0

# 739	0714  BB 000A				     mov BX, 10

# 740	0717  F7 F3				     div BX

# 741	0719  04 30				     add AL, '0'

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 14

# lab8.asm

# 742	071B  52				     push DX

# 743	071C  8A D0					     mov DL, AL

# 744	071E  E8 003B					     call PutCh

# 745	0721  5A				     pop DX

# 746

# 747	0722  80 C2 30				     add DL, '0'

# 748	0725  E8 0034				     call PutCh

# 749	0728  C3			     ret

# 750	0729			     HexToCharDec ENDP

# 751				     ;--------------------

# 752				     INCLUDE sys.inc

# 1   753				     ;--------------------

# 1   754	0729  30 31 32 33 34 35	36+  HTCH_Tab DB '0123456789ABCDEF'

# 755	      37 38 39 41 42 43	44+

# 756	      45 46

# 1   757

# 1   758	0739			     HexToChar PROC

# 1   759	0739  50		     push AX

# 1   760	073A  53		     push BX

# 1   761	073B  51		     push CX

# 1   762	073C  52		     push DX

# 1   763	073D  8A C2			     mov AL, DL

# 1   764	073F  50			     push AX

# 1   765	0740  B9 0004			     mov CX, 4

# 1   766	0743  D2 E8			     shr AL, CL

# 1   767	0745  BB 0729r			     mov BX, OFFSET(HTCH_Tab)

# 1   768	0748  D7			     xlatb

# 1   769	0749  8A D0			     mov DL, AL

# 1   770	074B  E8 000E			     call PutCh

# 1   771	074E  58			     pop AX

# 1   772	074F  24 0F			     and AL, 0Fh

# 1   773	0751  D7			     xlatb

# 1   774	0752  8A D0			     mov DL, AL

# 1   775	0754  E8 0005			     call PutCh

# 1   776	0757  5A		     pop DX

# 1   777	0758  59		     pop CX

# 1   778	0759  5B		     pop BX

# 1   779	075A  58		     pop AX

# 1   780	075B  C3		     ret

# 1   781	075C			     HexToChar ENDP

# 1   782				     ;---------------------

# 1   783	075C			     PutCh PROC

# 1   784	075C  B4 02			     mov AH, 02h     ;Вывод символа DL на экран

# 1   785	075E  CD 21			     int 21h

# 1   786	0760  C3			     ret

# 1   787	0761			     PutCh ENDP

# 1   788				     ;--------------------

# 1   789	0761			     GetCh PROC

# 1   790	0761  B4 07			     mov AH, 07h     ;Ввод символа в AL	с экрана

# 1   791	0763  CD 21			     int 21h

# 1   792	0765  C3			     ret

# 1   793	0766			     GetCh ENDP

# 1   794				     ;----------------------

# 1   795	0766			     ClrF PROC

# 1   796	0766  B2 0A			     mov DL, 10	     ;Конец строки

# 1   797	0768  E8 FFF1			  call PutCh

# 1   798	076B  B2 0D			     mov DL, 13	     ;Перевод каретки

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 15

# lab8.asm

# 1   799	076D  E8 FFEC			     call PutCh

# 1   800	0770  C3			     ret

# 1   801	0771			     ClrF ENDP

# 1   802				     ;-----------------------

# 1   803	0771			     ClrScr PROC	     ;Очистка экрана прокруткой

# 1   804	0771  B4 06			     mov AH, 06h     ;Работа с экраном

# 1   805	0773  B0 00			     mov AL, 0	     ;Очистить все окно

# 1   806	0775  B7 07			     mov BH, 07h     ;Видеоатрибут для пустых строк

# 1   807	0777  B5 00			     mov CH, 0	     ;Верхний левый угол окна

# 1   808	0779  B1 00			     mov CL, 0

# 1   809	077B  B6 18			     mov DH, 24	     ;Правый нижний угол окна

# 1   810	077D  B2 4F			     mov DL, 79

# 1   811	077F  CD 10			     int 10h

# 1   812

# 1   813	0781  B4 02			     mov AH, 02h     ;Установка	курсора

# 1   814	0783  B7 00			     mov BH, 0	     ;Номер видеостраницы

# 1   815	0785  BA 0000			     mov DX, 0	     ;Строка и колонка новой позиции курсора

# 1   816	0788  CD 10			     int 10h

# 1   817	078A  C3			     ret

# 1   818	078B			     ClrScr ENDP

# 1   819				     ;-----------------------

# 820				     ;--------------------

# 821	078B			     MSeg ENDS

# 822				     END Start

# Turbo Assembler	 Version 3.1	    30/11/06 18:01:06	    Page 16

# Symbol Table

# Symbol Name			  Type	 Value

# ??DATE				  Text	 "30/11/06"

# ??FILENAME			  Text	 "lab8	  "

# ??TIME				  Text	 "18:01:06"

# ??VERSION			  Number 030A

# @CPU				  Text	 0101H

# @CURSEG				  Text	 MSEG

# @FILENAME			  Text	 LAB8

# @WORDSIZE			  Text	 2

# CLRF				  Near	 MSEG:0766

# CLRSCR				  Near	 MSEG:0771

# DRAWINTERFACE			  Near	 MSEG:023F

# EXIT				  Near	 MSEG:014E

# FOFFSET				  Byte	 MSEG:023E

# FSEGMENT			  Byte	 MSEG:023D

# GETCH				  Near	 MSEG:0761

# GETLET				  Near	 MSEG:06A3

# GETLET_C1			  Near	 MSEG:06A3

# GETLET_END			  Near	 MSEG:06B7

# GETLET_L1			  Near	 MSEG:06B3

# HEXTOCHAR			  Near	 MSEG:0739

# HEXTOCHARDEC			  Near	 MSEG:06D6

# HTCH_TAB			  Byte	 MSEG:0729

# PMOFF				  Word	 MSEG:02E3

# PMSEG				  Word	 MSEG:02E1

# POFFSET				  Word	 MSEG:023B

# PRINTHEXWORD			  Near	 MSEG:0357

# PRINTMEMORY			  Near	 MSEG:0259

# PRINTMEMORY_C1			  Near	 MSEG:0281

# PRINTMEMORY_C1_C1		  Near	 MSEG:02A3

# PRINTMEMORY_C1_C2		  Near	 MSEG:02BE

# PRINTMEMORY_C1_C2_L		  Near	 MSEG:02CF

# PRINTPTR			  Near	 MSEG:03A2

# PRINTPTR_END			  Near	 MSEG:040E

# PRINTPTR_O			  Near	 MSEG:03E1

# PRINTPTR_S			  Near	 MSEG:03C3

# PRINTREG			  Near	 MSEG:02E5

# PSEGMENT			  Word	 MSEG:0239

# PUTCH				  Near	 MSEG:075C

# READ				  Near	 MSEG:063D

# READ_BEGIN			  Near	 MSEG:063D

# READ_C1				  Near	 MSEG:0682

# READ_CF				  Near	 MSEG:0691

# READ_END			  Near	 MSEG:069E

# READ_N1				  Near	 MSEG:0651

# READ_N2				  Near	 MSEG:065B

# READ_N2_1			  Near	 MSEG:066C

# READ_N2_2			  Near	 MSEG:0676

# READ_N3				  Near	 MSEG:0678

# SABOUT

# Результаты работы программы.

Current Adress:= 071F:0100h, 01823:00256d

CS=071F DS=071F SS=071F ES=071F SP=FFFA SI=0100 DI=003F BP=091E

071F:0100:E8 6E 06 BB 5F 01 E8 AF 05 E8 55 06 E8 30 01 BA шn ╗_ шп шU ш0 ║

071F:0110:00 13 B7 00 B4 02 CD 10 BB 28 02 E8 1F 05 80 3E   ╖ ┤ ═ ╗( ш  А>

071F:0120:28 02 1B 74 29 80 3E 28 02 0D 74 E0 80 3E 28 02 (  t)А>(  tрА>(

071F:0130:48 75 07 83 2E 3B 02 10 EB D2 80 3E 28 02 50 75 Hu Г.;  ы╥А>( Pu

071F:0140:07 83 06 3B 02 10 EB C4 43 E8 DC 02 EB BE BB D3  Г ;  ы─Cш▄ ы╛╗╙

071F:0150:01 E8 6B 05 E8 0A 06 E8 17 06 B8 00 4C CD 21 4C  шk ш  ш  ╕ L═!L

071F:0160:61 62 38 2E 20 4B 69 72 65 65 76 20 49 76 61 6E ab8. Kireev Ivan

071F:0170:2C 20 49 55 35 2D 35 34 0A 0D 45 6E 74 65 72 20 , IU5-54  Enter

071F:0180:53 45 47 4D 45 4E 54 3A 4F 46 46 53 45 54 0A 0D SEGMENT:OFFSET

071F:0190:55 50 20 2D 20 73 63 72 6F 6C 6C 20 75 70 0A 0D UP - scroll up

071F:01A0:44 4F 57 4E 20 2D 20 73 63 72 6F 6C 6C 20 64 6F DOWN - scroll do

071F:01B0:75 6E 0A 0D 50 72 65 73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 un  Press any ke

071F:01C0:79 20 74 6F 20 63 6F 6E 74 69 6E 75 65 2E 2E 2E y to continue...

071F:01D0:0A 0D 24 0A 0D 4C 61 62 37 2E 20 4B 69 72 65 65   $  Lab7. Kiree

071F:01E0:76 20 49 76 61 6E 2C 20 49 55 35 2D 35 34 0A 0D v Ivan, IU5-54

071F:01F0:57 6F 72 6B 20 69 73 20 65 78 65 63 75 74 65 64 Work is executed