МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ         УНИВЕРСИТЕТ    им. Н.Э.Баумана

Лабораторная работа № 3.

по курсу "Архитектура ЭВМ"

"Сложение в дополнительном и обратном кодах"

Отчет.

Выполнил студент группы ИУ5-54
Киреев Иван
Проверил преподаватель 
Спиридонов С. Б.

Москва 2006 г.

# Цель работы:

Изучение работы учебной ЭВМ МП-569; арифметические операции, дополнительный и обратный код.

# Выполнение работы.

## 1. Работа в дополнительном коде.

Задача:

Разработать программу для выполнения операции сложения в дополнительном коде. Проверить для отрицательных чисел.

Алгоритм:

Алгоритм удобно представить в виде блок-схемы.

Решение:

Загрузим в ОЗУ следующую программу.

| Адрес ОЗУ | Команда | Код команды | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Данные | 85 | Первое слагаемое. |
| 11 | Данные | 04 | Второе слагаемое. |
| 20 | 9Е | Mn->AC | Загрузка первого слагаемого. |
| 21 | 10 | 10 |  |
| 22 | 65 | Call |  |
| 23 | 30 | 30 |  |
| 24 | 5B | AC->R1 |  |
| 25 | 9E | Mn->AC | Загрузка второго слагаемого. |
| 26 | 11 | 11 |  |
| 27 | 65 | Call |  |
| 28 | 30 | 30 |  |
| 29 | 78 | R1+AC->AC,R1 | Сложение. |
| 2A | 65 | Call |  |
| 2B | 30 | 30 |  |
| 2C | A4 | OUTn |  |
| 2D | 08 | 08 |  |
| 2E | A0 | END |  |
| 30 | 4C | ALA | Подпрограмма перевода числа в ДК. |
| 31 | 33 | 33 |  |
| 32 | 37 | 37 |  |
| 33 | 93 | SRA0 |  |
| 34 | 36 | 36 |  |
| 35 | 36 | 36 |  |
| 36 | A7 | RET |  |
| 37 | 93 | SRA0 |  |
| 38 | 3A | 3A |  |
| 39 | 3A | 3A |  |
| 3A | 72 | AC->~AC |  |
| 3B | CF | AC+1->AC |  |
| 3C | A7 | RET |  |

Контроль:

Для запуска программы необходимо установить начальный адрес (SA 20) и нажать кнопку RC для выполнения всей программы. Выполнение остановится на команде END.

Для контроля задаем начальные значения (адреса 10 – 11). Выполняем программу. Результат сложения можно наблюдать на DRG.

## 2. Работа в обратном коде.

Задача:

Разработать программу для выполнения операции сложения в обратном коде. Проверить для отрицательных чисел.

Алгоритм:

Алгоритм удобно представить в виде блок-схемы.

Решение:

Загрузим в ОЗУ следующую программу.

| Адрес ОЗУ | Команда | Код команды | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Данные | 85 | Первое слагаемое. |
| 11 | Данные | 04 | Второе слагаемое. |
| 70 | 9Е | Mn->AC | Загрузка первого слагаемого. |
| 71 | 10 | 90 |  |
| 72 | 65 | Call |  |
| 73 | 90 | 90 |  |
| 74 | 5B | AC->R1 |  |
| 75 | 9E | Mn->AC | Загрузка второго слагаемого. |
| 76 | 11 | 11 |  |
| 77 | 65 | Call |  |
| 78 | 90 | 90 |  |
| 79 | 30 | ALR1 | Сложение. |
| 7A | 7C | 7C |  |
| 7B | A0 | A0 |  |
| 7C | 65 | Call |  |
| 7D | 90 | 90 |  |
| 7E | A4 | OUTn |  |
| 7F | 08 | 08 |  |
| 80 | A4 | END |  |
| 90 | 4C | ALA | Подпрограмма перевода числа в ОК. |
| 91 | 95 | 95 |  |
| 92 | 9A | 9A |  |
| 95 | 93 | SRA0 |  |
| 96 | 98 | 98 |  |
| 97 | 98 | 98 |  |
| 98 | A7 | RET |  |
| 9A | 93 | SRA0 |  |
| 9B | 9D | 9D |  |
| 9C | 9D | 9D |  |
| 9D | 72 | AC->~AC |  |
| 9E | A7 | RET |  |
| A0 | CF | AC+1->AC | Поправка при сложении в ОК. |
| A1 | 0A | GoTo |  |
| A2 | 7C | 7C |  |

Контроль:

Для запуска программы необходимо установить начальный адрес (SA 70) и нажать кнопку RC для выполнения всей программы. Выполнение остановится на команде END.

Для контроля задаем начальные значения (адреса 10 – 11). Выполняем программу. Результат сложения можно наблюдать на DRG.