МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ         УНИВЕРСИТЕТ    им. Н.Э.Баумана

Лабораторная работа № 4.

по курсу "Архитектура ЭВМ"

"ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЯМИ НА БАЗЕ МПК СЕРИИ К1804"

Отчет.

Выполнил студент группы ИУ5-54
Киреев Иван
Проверил преподаватель 
Спиридонов С. Б.

Москва 2006 г.

# Цель работы:

Знакомство с архитектурой секционированных микропроцессоров. Изучение принципа микропрограммного управления операциями в микропроцессорах. Разработка и реализация функциональных микропрограмм элементарных операций.

# Выполнение работы.

## 1. Обмен содержимым регистров.

Задача:

Разработать программу, которая, загружает два регистра данными, а затем поменять их содержимое местами.

Алгоритм:

Алгоритм удобно представить в виде блок-схемы.

Решение:

| адр. | Коментарий | D | B | A | C0¦ALU | M0¦ист | M1¦при | упр.адр. | адр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R0:=X | xxxx | 0000 | –––– | –011 | –111 | –011 | 0010 | –––– |
| 1 | R1:=Y | yyyy | 0000 | –––– | –011 | –111 | –011 | 0010 | –––– |
| 2 | Q:=R0 | –––– | 0000 | –––– | –011 | –011 | –000 | 0010 | –––– |
| 3 | R0:=R1 | –––– | 0000 | 0001 | –011 | –100 | –011 | 0010 | –––– |
| 4 | R1:=Q | –––– | 0001 | –––– | –011 | –010 | –011 | 0001 | 0000 |

Контроль:

Для запуска программы необходимо установить начальный адрес (0) и нажимать кнопку ПУСК для выполнения одной команды.

| адр. | Коментарий | R0 | R1 | Q |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R0:=X | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R1:=Y |  | yyyy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Q:=R0 |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |
| 3 | R0:=R1 | yyyy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | R1:=Q |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |

## 2. Подсчет числа единиц в регистре.

Задача:

Разработать программу, которая, загружает два регистра данными, а затем поменять их содержимое местами.

Алгоритм:

Алгоритм удобно представить в виде блок-схемы.

Решение:

| адр. | Коментарий | D | B | A | C0¦ALU | M0¦ист | M1¦при | упр.адр. | адр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R1:=0 | 0000 | 0001 | –––– | –011 | –111 | –011 | 0010 | –––– |
| 1 | R0:=X | xxxx | 0000 | –––– | –011 | –111 | –011 | 0010 | –––– |
| 2 | R0 x 0001 | 0001 | –––– | 0000 | –100 | –101 | –001 | 0010 | –––– |
| 3 | JZ( 5 ) | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –001 | 1100 | 0101 |
| 4 | R1:=R1+1 | –––– | 0001 | –––– | 1000 | –011 | –011 | 0010 | –––– |
| 5 | R0 x 0010 | 0010 | –––– | 0000 | –100 | –101 | –001 | 0010 | –––– |
| 6 | JZ( 8 ) | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –001 | 1100 | 1000 |
| 7 | R1:=R1+1 | –––– | 0001 | –––– | 1000 | –011 | –011 | 0010 | –––– |
| 8 | R0 x 0100 | 0100 | –––– | 0000 | –100 | –101 | –001 | 0010 | –––– |
| 9 | JZ( B ) | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –001 | 1100 | 1011 |
| A | R1:=R1+1 | –––– | 0001 | –––– | 1000 | –011 | –011 | 0010 | –––– |
| B | R0 x 1000 | 1000 | –––– | 0000 | –100 | –101 | –001 | 0010 | –––– |
| C | JZ( 0 ) | –––– | –––– | –––– | –––– | –––– | –001 | 1100 | 0000 |
| D | R1:=R1+1 | –––– | 0001 | –––– | 1000 | –011 | –011 | 0010 | 0000 |

Контроль:

Для запуска программы необходимо установить начальный адрес (0) и нажимать кнопку ПУСК для выполнения одной команды. Трассировка:

| адр. | Коментарий | R0 | R1 | F | Z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R1:=0 |  | 0000 |  | – |  |  |  |  |
| 1 | R0:=X | 1011 |  |  | – |  |  |  |  |
| 2 | R0 x 0001 |  |  | 0001 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | JZ( 5 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | R1:=R1+1 |  | 0001 |  | – |  |  |  |  |
| 5 | R0 x 0010 |  |  | 0010 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | JZ( 8 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | R1:=R1+1 |  | 0010 |  | – |  |  |  |  |
| 8 | R0 x 0100 |  |  | 0000 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | JZ( B ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | R0 x 1000 |  |  | 1000 | 0 |  |  |  |  |
| C | JZ( 0 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | R1:=R1+1 |  | 0011 |  | – |  |  |  |  |

Результат R1=3, соответствует числу "1" в R0.