# Лабораторная работ №3 «Ключевой режим работы транзистора»

## Цель работы.

Исследовать статические режимы и переходные процессы в схеме простого транзисторного ключа.

## Теоретическая часть

Транзисторные ключи (ТК) являются основой логических элементов ЭШ. Для отображения двоичных символов используются статические состояния ТК, в которых транзистор работает в режимах отсечки или насыщения. Во время переходных процессов при переключении из одного статического состояния в другое транзистор работает в нормальном и инверсном активных режимах.

Основными параметрами статических состояний ТК являются напряжение насыщения Uкэ и обратный ток Iкэ . Режим отсечки ТК (рис.12) характеризуется низким уровнем напряжения .В режиме насыщения через ТК протекает ток

Основными параметрами переходных процессов являются: при включении ТК tз- время задержки и tф длительность фронта, а при выключении: tрас - время рассасывания накопленного в базе избыточного заряда и tс- длительность среза.

На рис.13 представлены временные диаграммы, иллюстрирующие переходные процессы в ТК. Время задержки , где ; Uбэ - начальное напряжение на Cвх. Длительность фронта определяется по формуле

- Рис 13. Временные диаграммы работы транзисторного ключа

Для удобства измерения фронта его часто определяют как время нарастания тока от уровня 0,1Iкн до уровня 0,9Iкн; . В этих формулах  (-верхняя граничная частота каскада ОЭ), а  глубина насыщения транзистора. Ток базы, соответствующий границе насыщения, .

Время рассасывания заряда в базе , где н- время жизни неосновных носителей в базе в режиме насыщения Время рассасывания характеризуется интервалом времени от момента подачи запирающего перепада входного напряжения до момента, когда заряд в базе уменьшается до граничного значения , при котором транзистор переходит из насыщенного состояния в активный режим. Если коллекторный переход запирается раньше эмиттерного, то транзистор переходит в нормальный активный режим, если наоборот, то в инверсный активный режим. В последнем случае на графике Iк и Uк появляется характерный выброс (рис.13, штриховые линии).

Заканчивается переходный процесс при включении транзистора срезом выходного напряжения (задним фронтом). Длительность tс можно оценить, считая, что процесс формирования заднего фронта заканчивается при Q0. Тогда

Однако в реальных схемах большая часть среза выходного напряжения происходит, когда транзистор находится в режиме отсечки. Поэтому длительность среза определяется постоянной времени  или  с учетом емкости нагрузки Сн. Конденсатор С1 в схеме ТК (рис.12, пунктир) является форсирующим. Он позволяет увеличить токи базы Iб1, Iб2 на короткий промежуток времени, в то время как стационарные токи базы практически не меняются, это приводит к повышении быстродействия ТК. Другим способом увеличения быстродействия ТК является введение нелинейной обратной связи. Диод с малым временем восстановления (диод Шоттки), включенный между коллектором и базой, предотвращает глубокое насыщение ТК, фиксируя потенциал коллектора относительно потенциала базы. Такие ключи называют ненасыщенными.

## Описание макета

Макет, схема которого показана на рис.14, позволяет исследовать статические состояния ключа и переходные процессы в нем. В первом случае с помощью переключателя (контакты 1 и 2) возможна подача в цепь базы низкого уровня напряжения от источника G1 с сопротивлением в его цепи R1. Для измерения постоянных токов и напряжений в цепях ключа используется прибор, установленный на панели лабораторного стенда с пределами измерения тока I1 - 20 мА, I2 - 200 мкА, V1- 20 В.

При исследовании переходных процессов на вход схемы подаются импульсы отрицательной полярности амплитудой не более 15 В от генератора прямоугольных импульсов. В схеме макета предусмотрена возможность установки в коллекторной и базовой цепях транзистора различных деталей (резисторов и конденсатора) с целью исследования влияния их параметров на свойства исследуемого ключа. Так возможна смена резисторов ( R3 + R8 ) в коллекторной цепи, подключение к схеме ускоряющего конденсатора C2, подключение к выходу ключа нагрузочного конденсатора СЗ. В схеме установлен маломощный низкочастотный транзистор МП42А (fa=1..3 мГц,Bст=30...60, Ск=З0 пФ, Pк макс=200 мВт). Резисторы и конденсаторы имеют следующие номиналы:

| R1 = 75 кОм | R6 = 5,1кОм |
| --- | --- |
| R2 = З кОм | R7 = 10 кОм |
| R3 = 130 Ом | R8 = 75 кОм |
| R4 = 910 Ом | С1 = 10,0 мкФ |
| R5 = 30 ком | C2 = 1000 пФ |
|  | СЗ = 470 пФ |

Напряжение источника G1 следует установить равным 10 В.

## Задание

- Измерить статический коэффициент усиления по току транзистора; установленного в ключе.

- Исследовать статические состояния ТК, фиксируя Iк и U кэ, при различных Rк. Определить величину сопротивления Rк , соответствующую границе насыщения транзистора.

- Исследовать характеристики ТК в динамическом режиме. Выявить зависимости основных параметров переходных процессов tф, tрас, tс от амплитуды входного напряжения. Построить соответствующие графики. Для одного из значений входного напряжения рассчитать tф, tрас, tс по приведенным формулам. Оценить расхождение расчетных величин и измеренных.

- Исследовать влияние форсирующего конденсатора на основные параметры переходных процессов.

- Определить, на какие параметры ТК оказывает влияние конденсатор нагрузочной цепи.

- Определить, при каких параметрах коммутируемых элементов

- схемы ТК макета возникает инверсное-запирание-.

## Контрольные вопросы

- Каково назначение ключевой схемы?

- Какими основными параметрами характеризуется ключ?

- Как зависят параметры переходных процессов от глубины насыщения?

- Что такое инверсное запирание ТК?

- В чем смысл введения форсирующего конденсатора?

- Как влияет емкость нагрузки на длительность переходных процессов?

- Как влияет амплитуда входного сигнала на параметры ТК?

- Поясните процессы в ТК по временной диаграмме.